郑环审〔2021〕58号

郑州市生态环境局

关于《郑州高新区生活垃圾分拣中心项目二期资源化处理工程环境影响报告书

（报批版）》的批复

郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局：

你单位委托河南省昊德环保科技有限公司编制的《郑州高新区生活垃圾分拣中心项目二期资源化处理工程环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据河南中科国评科技研究院有限公司出具的技术评估意见和郑州市生态环境局高新分局初审意见，经研究，批复如下：

一、本项目郑州高新区生活垃圾分拣中心项目二期资源化处理工程位于红松路以西，新龙路以北，连霍高速公路以南，郑州高新区生活垃圾分拣中心项目现有一期工程西侧。主要建设内容规模为：果蔬垃圾预处理系统20t/d、好氧有机肥发酵120t/d、RDF（垃圾衍生燃料）生产系统50t/d、塑料清洗系统50t/d、可回收物处理规模68t/d、配套除臭系统、除尘系统及150t/d污水处理系统。工程总投资8000万元，其中环保投资1270万元，占总投资的15.88%。建设工期为6个月。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1.废气：废气主要为果蔬垃圾预处理车间、好氧发酵车间及污水处理站恶臭，RDF（垃圾衍生燃料）生产车间破碎粉尘及食堂油烟。

①恶臭气体经收集后，由离心风机送至除臭设备进行净化处理，采用“次氯酸钠洗涤+碱洗涤+光催化氧化+异味控制器”处理工艺，处理后的废气由15米高排气筒达标排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。

本项目采取在果蔬垃圾车间、好氧发酵车间、污水处理站上部区域定时喷洒植物除臭液，厂界无组织排放恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建限值要求。

②RDF（垃圾衍生燃料）生产撕碎机为密闭型设备，采用全密闭型皮带输送机，且在撕碎机进出料口设置负压收集装置，将废气集中收集后通过1套脉冲袋式除尘器进行处理，处理后废气经20m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值和《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3要求。

③食堂油烟经油烟净化器处理后，由专用烟道引至楼顶排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中要求。

2.废水：主要包括生产废水及生活污水，其中生产废水主要为果蔬垃圾渗滤液、塑料清洗废水、冲洗废水、除臭系统废水、好氧发酵冷凝水。废水产生总量为121.8m3/d，其中生产废水117m3/d，生活污水4.8m3/d。扩建工程拟建设1座150t/d污水处理站，用于处理扩建工程生产废水，污水处理工艺为“预处理（人工格栅+涡凹气浮）+厌氧生物处理（UASB）+两级A/O-MBR”。

果蔬垃圾渗滤液收集后进入污水处理站高浓度废水调节池，经格栅、涡凹气浮及UASB预处理后与低浓度生产废水（车间冲洗废水、塑料清洗废水、除臭系统废水、好氧发酵系统冷凝水）一并进入两级A/O-MBR污水处理系统，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和郑州市双桥污水处理厂收水水质要求。部分回用于塑料清洗车间，剩余部分与生活污水一并经厂区总排放口进入市政污水管网，排入郑州市双桥污水处理厂。

3.噪声：采取措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求。

4.固体废物：一般固废和危险废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单。

五、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、项目建成后建设单位应及时进行环保验收，并按要求申请办理排污许可证。

七、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境综合行政执法支队高新大队负责，郑州市生态环境局高新分局做好配合工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2021年9月1日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室              2021年9月1日