郑环审〔2021〕61号

郑州市生态环境局

关于《G207线登封境改建工程环境影响

报告书（报批版）》的批复

登封市交通运输局：

你单位委托北京国寰环境技术有限责任公司编制的《G207线登封境改建工程环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据河南中科国评科技研究院有限公司出具的技术评估意见和郑州市生态环境局登封分局审查意见，经研究，批复如下：

- 项目路线全长17.565km，设计为一级公路，起于登封市杨沟村西北侧，接马鞍山隧道，起点为马鞍山隧道出口，起点桩号为 K38+076，路线向南前行，跨红石头沟后，在火龙庙西转向南，下穿郑少洛高速、郑洛城铁后至尹新庄西，后折向东南，与G343立体交叉并设置石道互通，之后上跨登阜铁路，经郭沟东，在郝沟西侧向南行进，经皇后庄西，在送表后坡与马家寨水库之间转向西南，经西送表村东侧转向南，从田家沟与水磨湾水库之间穿过，终点止于登封、汝州交界，接G207 汝州段，终点桩号为K55+640.781。

- 二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1.废气：施工场地设置不低于2m高的围挡，对项目主线施工场界100m以内范围的11处敏感点段施工场地设置高度不低于2m的硬质施工围挡；临时材料堆放处表面设置篷布遮盖，材料运输车辆采取遮盖措施，沥青摊铺采用全封闭沥青摊铺车；2处预制场、灰土拌合站合建站区内场地应硬化；散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施，四周设置围挡防风阻尘。排放废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准（颗粒物：无组织排放周界外浓渡最高点≤1.0mg/m3）；沥青烟不得有明显无组织排放。运营期加强公路路面、交通设施的养护管理，定期清扫路面和洒水，减少路面扬尘；加强机动车管理，实施机动车尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的机动车的通行。

2.废水：施工机械和运输车辆清洗废水采用“隔油池+沉淀池”进行沉淀处理后，上清液回用于施工场地和进场道路洒水降尘，不外排；陆域桩基施工钻孔泥浆及时运送至泥浆沉淀池处理；施工场地内设置截水沟、隔油池、平流沉淀池、清水池和泥浆沉淀池，截水沟布置在停车场、材料堆场的下游，截留施工场地内的雨水径流和冲洗水，引入隔油池和沉淀池处理后回用。施工营地洗漱废水可就地泼洒，用于洒水降尘，粪污水经施工营地的化粪池处理后由周边农户肥田使用。养护工区设置1套5m3/d一体化污水处理设施，养护工区职工办公污水进入一体化污水处理设施处理，处理后满足《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）要求，用于站区绿化，不外排。

3.噪声：施工选用低噪声机械设备，施工区域设置2.5m高围挡，合理安排施工工序与时间，禁止午间（12:00-14:00时）和夜间（22:00-06:00时）施工。施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，合理选择运输路线，尽量避开村庄、学校等环境敏感点，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。营运期采取安装通风隔声窗和声屏障等降噪措施后，敏感点噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区划标准限值。

4.固废：生活垃圾由环卫部门定期清运；拆迁建筑垃圾尽可能回用，不能回用的应运至指定的建筑垃圾处理场处理。公路养护和维修过程中产生的筑路材料，采用就地回用方式处理。固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)。

五、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

六、项目建成后建设单位应及时进行环保验收。

七、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境局登封分局负责，郑州市生态环境综合行政执法支队做好督察巡查工作。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2021年9月28日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室              2021年9月28日