郑环审〔2016〕164号

郑州市环境保护局

关于《郑州宏达汽车工业有限公司专用车搬迁扩能项目环境影响报告书》（报批版）的批复

郑州宏达汽车工业有限公司：

你单位报送的由河南省正大环境科技咨询工程有限公司编制的《郑州宏达汽车工业有限公司专用车搬迁扩能项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。该项目环评审批事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、该项目位于郑州市经开区第二十二大街和南三环（新安路）交叉口东南角，总投资132975万元，总建筑面积20.46万m2，主要建设第一~第七联合厂房、成品库、配套件库、办公研发楼、生产办公楼及配套的基础设施和附属设施，建成后生产能力达到6000台专用车项目。预处理生产工艺为：（除锈、校平等）、切割下料、电焊碰装、埋弧焊接、翼缘校正等；表面处理工艺为：抛（喷）丸清理→喷底漆→烘干→（刮腻子晾干→打磨→喷中涂→烘干）→喷面漆→烘干→转装配；总装总体工艺：小件装配→部件装配→部件检测→整机装配→整机调试→整机精饰。主要污染：废气、废水、噪声、固废。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

四、你公司单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、废气：切割烟尘收集经滤筒除尘器处理，抛丸粉尘经旋风+滤筒二级除尘器处理，喷丸粉尘分别经滤筒除尘器处理，打磨粉尘采用布袋除尘处理，以上需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；喷漆室和烘干室产生的VOCs通过活性炭吸附处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中非甲烷总烃浓度限值，天然气燃烧废气经集中式烟囱排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）相关标准要求；食堂油烟经专用油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。无组织排放：焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理后排放在车间内，调漆废气采用车间通风系统外排，以上需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准无组织周界外浓度限值要求。

2、废水：生产废水经 “破乳+混凝气浮+Fenton 氧化”工艺预处理后与生活污水一起进入厂区内自建污水处理站（水解酸化+缺氧+MBR 生化）处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和郑州新区污水处理厂纳水水质要求，排入郑州新区污水处理厂。

3、噪声：项目噪声源采取设置减振基础、厂房隔声等降噪措施，经预测各厂界昼间《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

4、固废：一般固废废钢板、氧化渣外售钢厂、焊渣外售砂轮厂、废钢丸、废空气滤芯由厂家回收处理，抛丸收集的氧化铁尘收集后外售，污水处理站污泥和生活垃圾由环卫部门统一收集处理，危险废物在厂区内废物暂存间内分类暂存，定期送有资质的单位处理。

5、该项目卫生防护距离东、南、北分别为厂界外160m 、180m 、 180m。防护距离内不得建设环境敏感点。

（四）主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配指标落实（项目编号：4101000855）。

五、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

六、项目环境保护日常监督检查由郑州市经开区环境监察支队负责，经开区环保局做好配合。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告书》应报我局重新审核。

2016年11月3日

郑州市环境保护局办公室                2016年11月3日印发