郑环验〔2017〕7号

郑州市环境保护局

关于富泰华精密电子（郑州）有限公司日加工105千件手机金属件项目竣工环保验收申请的

批     复

富泰华精密电子（郑州）有限公司：

你公司上报的《富泰华精密电子（郑州）有限公司日加工105千件手机金属件项目竣工环保验收申请》及附送的《富泰华精密电子（郑州）有限公司日加工105千件手机金属件项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称《监测报告》）收悉。2015年12月1日，验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。该项目环保验收事项已在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、工程建设的基本情况

该项目位于郑州市经开区第九大街河南出口加工区。实际总投资38.98亿元，环保投资7229万元。该项目执行了环境影响评价和环保“三同时”制度。环境影响报告书由中铝国际工程股份有限公司编制完成，2012年8月获河南省环保厅豫环审（2012）172号文件批复，验收监测期间生产负荷达到75%，配套建设的环境保护设施已同步投入使用。

二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）废气：遮蔽废气采用水雾喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后外排；喷砂废气采用旋风除尘+湿式除尘设施净化后由排气筒排放；数控机床废气采用高压静电吸附工艺处理后外排；阳极废气经碱水喷淋装置处理后由排气筒排放；组立废气采取车间抽风至楼顶集中排放；以上排气筒高度不低于《报告书》要求。

（二）废水：厂区实现了“清污分流、污污分流、雨污分流”。 各工段废水单独收集后，采用架空管道输送至污水处理站，阳极工段综合废水和阳极废气净化废水进入阳极废水处理单元（采用两级絮凝沉淀工艺）；封孔废水进入重金属废水处理系统处理（采用物化+DF膜深度处理工艺）处理。其他生产废水分别经预处理后进入厂区污水处理站（采用“厌氧+兼氧+好氧+物化+MBR”工艺）；厂区生活污水经化粪池处理后，排入市政管网。

（三）固体废物：各种固体废物的综合利用和处置措施能严格按照相关要求落实，建有固废临时堆场，落实了“三防”措施。危险废物由专用临时库房暂存，定期由河南省危险废物处置中心收集处置。

（四）噪声：高噪声设备采取了厂房隔声等隔声降噪措施。

（五）落实了环保机构和工作制度及污染事故应急预案、应急措施。

三、环保设施运行效果和项目建设对环境的影响

河南省环境监测中心编制的《监测报告》表明：

（一）废气：外排废气均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。厂界非甲烷总烃无组织排放浓度最大值为0.53mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（二）废水：（1）重金属废水处理站废水出口中总镍、总铬的三日均值分别0.033mg/L、未检出，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准限值要求。

（2）生产废水总排口外排水中pH、COD、氨氮、BOD5、石油类、氟化物、总磷、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4二级标准限值要求；总铬、总镍未检出，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准限值要求。

（3）生活污水总排口外排水中pH、COD、氨氮、BOD5、动植物油、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 二级标准限值要求。

（三）噪声：该项目南、北、西厂界昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准限值要求；东厂界（外是其他企业）昼、夜间噪声超出标准限值要求，最大测定值超标1.9dB(A)。项目防护距离内没有学校、住宅、医院等环境敏感建筑。

（四）总量控制： 根据验收监测数据计算得出，富泰华精密电子（郑州）有限公司日加工105千件金属件项目主要污染物排放总量均满足省厅环评批复指标。

四、验收结论和后续要求

该工程在实施过程中按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，经验收合格，准予该项目主体工程正式投入生产。

工程正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。严格执行国家对危险废物的相关管理规定，严格执行危险废物转移“五联单制度”。

项目日常环境监察工作由郑州经济技术开发区环境监察支队负责，经开区环保部门做好协助工作。

2017年1月10日

主办：审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年1月10日印发