郑环审〔2017〕40号

郑州市环境保护局

关于《河南力威实业有限公司

年产18000吨化工设备、衬里设备，20000台（套）补偿器、矿山机械、环保设备生产项目

环境影响报告书》（报批版）的批复

河南力威实业有限公司：

你公司委托山西清泽阳光环保科技有限公司编制的《河南力威实业有限公司年产18000吨化工设备、衬里设备，20000台（套）补偿器、矿山机械、环保设备生产项目环境影响报告书》（报批版）（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在郑州市人民政府网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于郑州市上街区中心路以南、规划纵一路以东。主要建设内容：生产车间、办公区、公用工程及环保设施等。主要生产设备：机加工设备、焊接设备、喷砂设备、喷漆及烘干设备、炼胶设备、硫化设备、检测设备等。主要生产工艺：钢材—下料—组对—焊接—涂装—成品（化工设备）；钢材—下料—组对—焊接—喷砂—衬里—涂装—成品（衬里设备）；橡胶、助剂—配料—炼胶—挤出—裁剪—成型—硫化—修边—装配—成品（补偿器）；钢材—下料—组对—焊接—喷砂—涂装—组装—成品（矿山机械、环保设备）。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目建设须严格按照《郑州市2017年大气污染防治攻坚行动方案》要求在施工期积极落实各项污染防治措施。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

五、项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

1.按照环评要求建设和落实污染防治设施及措施。喷砂废气经滤芯筒式除尘器收集处理；喷漆废气经水旋＋活性炭吸附净化浓缩+催化燃烧脱附处理；漆膜烘干废气经蓄热式直接燃烧装置直接燃烧处理；橡胶助剂配料经集气罩＋袋式除尘器处理；橡胶混炼废气经袋式除尘器+UV光解催化氧化设备处理；橡胶压片、挤出废气经UV光解催化氧化设备处理；平板硫化机和硫化罐硫化废气分别经一套UV光解催化氧化设备处理；焊接烟尘和气割烟尘经袋式除尘器处理；天然气锅炉烟气经SCR脱硝处理。各类废气净化处理后均由≥24m高排气筒排放；经处理后喷砂粉尘、喷漆废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；炼胶、硫化废气排放须满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5标准及《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2限值要求；锅炉烟气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 16297-2014）表2燃气锅炉标准限值要求及《郑州市人民政府关于印发2017年大气污染防治攻坚方案的通知》（郑政〔2017〕2号）相关要求；热风炉烟气排放须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2015）表1限值要求。

2.喷漆废水和硫化罐冷凝废水经处理（处理工艺：隔油＋混凝沉淀＋化学氧化＋气浮＋砂滤，处理规模：20m3/d）后部分回用喷漆用水，剩余部分与其他生产、生活废水经一体化生物处理设施（处理工艺：水解酸化＋接触氧化，处理规模：30m3/d）处理，满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表2相关标准后，通过市政管网排入城市污水处理厂处理。

3.高噪声设备须经厂房隔声、基础减震等措施降噪。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。

4.厂区设危险废物暂存库房，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行管理，并集中交有危险废物经营资质单位处置；一般工业固体废物收集后回收处理。

六、主要污染物排放总量应严格按照郑州市环境保护局分配预支的增量指标落实（项目编号：4101000359）。

七、项目卫生防护距离为100m，其中：东厂界外25m、南厂界外100m、西厂界外100m、北厂界外100m。卫生防护距离范围内不得规划新建学校、医院、住宅等环境敏感点。

八、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

九、项目涉及的文物保护相关要求须按照文物保护主管部门要求严格落实。

十、工程建成后及时申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

十一、项目日常环保监管工作由上街区环保局负责，郑州市环境监察支队负责督查巡察。

十二、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2017年5月4日

主办：局审批办

郑州市环境保护局办公室                    2017年5月4日印发