编号：FW2014-01

建设项目竣工环境保护

验收监测表

项目名称：年产184800立方混凝土加气砌块项目

委托单位：新郑市宏远水泥制品厂

新郑市环境监测站

二〇一四年三月十二日

监测报告说明

1、本报告无本站业务专用章、骑缝章、CMA无效。

2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。

3、监测委托方如对监测报告有异议，须于收到本监测报告之日起十五日内向我站提出，逾期不予受理。

4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品监测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传。

6、复制本报告中的部分内容无效。

项目名称：年产184800立方混凝土加气砌块项目

承担单位：新郑市环境监测站

项目负责人：秦东伟

报告编写：靳 宁

现场监测人员：杨迎宾    靳 宁    姚 亮

审     核：

签     发：

地 址：河南省新郑市人民中路63号

邮 编：451150

电 话：0371-62689434

传 真：0371-62689434

- 表1  建设项目概况及验收监测依据、执行标准

| 建设项目名称 | 新郑市宏远水泥制品厂年产184800立方混凝土加气砌块项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新郑市宏远水泥制品厂 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 . |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 混凝土加气砌块 184800立方/年 184800立方/年 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2012年11月 （补做环评） |  | 开工时间 |  | 2012年3月 |  |
| 投入试生产时间 | 2014年1月 |  | 现场监测时间 |  | 2014年2月25日— 2月26日 |  |
| 投资总概算 | 800万元 | 环保 投资概算 |  | 35万元 | 比例 | 4.4% |
| 实际总投资 | 800万元 | 实际 环保投资 |  | 35万元 | 比例 | 4.4% |
| 环评报告表 审批部门 | 郑州市环保局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 |  |
| 建设项目地点 | 新郑市新华路街道办事处五宅庄茨山路南、双洎河以东区域 |  |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 1) 国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》 2) 国家环境保护总局[2002]第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 3) 国家环境保护总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 4)2007年河南省人民代表大会常务委员会公告第66号《河南省建设项目环境保护条例》 5）新郑市环保局关于《新郑市宏远水泥制品厂年产184800立方混凝土加气砌块建设项目环境影响报告表》审查意见（新环然【2012】08号） 6）郑州市环保局关于《新郑市宏远水泥制品厂年产184800立方混凝土加气砌块建设项目环境影响报告表》审批意见（郑环然【2012】38号） 7）中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所编制的《新郑市宏远水泥制品厂年产184800立方混凝土加气砌块项目环境影响报告表》 8）新郑市宏远水泥制品厂监测委托书 |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 ： 昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A） 2、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区II时段标准：烟尘≤200mg/m3；SO2≤900mg/m3 3、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1、表3标准 颗粒物≤20mg/m3 ；无组织颗粒物≤0.5mg/m3 |  |  |  |  |  |

- 表2  工程基本概况及生产工艺

1、工程概况 新郑市宏远水泥制品厂位于新郑市新华路街道办事处五宅庄茨山路南、双洎河以东区域，占地面积约10亩，东临一粉煤灰、煤渣等堆场，西侧、南侧均临双洎河，北临炎黄大道。 新郑市宏远水泥制品厂年产184800立方混凝土加气砌块建设项目建于2012年3月，主要使用粉煤灰、水泥、石灰和铝粉等原料经机械切割、蒸压养护等工序生产混凝土加气砌块砖。该项目属于新建补做环评类项目。 2012年11月由中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所为其编制了环境影响报告表，该项目属补做环评类。2012年11月26日，新郑市环保局对该项目作出审查意见（新环然【2012】08号）， 2012年12月15日郑州市环保局对该项目做出审批意见（郑环然（2012）38号）。 该项目现有职工20人，年工作330天，实行白班一班工作制。 表2-1 环评批复主要生产设备与实际建设情况对比一览表 序号; 设备名称; 环评情况; 实际建设; 是否与环评一致. 1; 水泥筒仓; 40m3 1个; 40m3 1个; 一致. 2; 粉煤灰筒仓; 100m3 1个; 100m3 2个; +1. 3; 石灰暂存罐; 40m3 1个; 40m3 1个; 一致. 4; 破碎机; PE200*300 1台; PE200*300 1台; 一致. 5; 雷蒙磨; R60 1台; R60 1台; 一致. 6; 搅拌机; V=4.5m3 3台; V=4.5m3 3台; 一致. 7; 磨具; 4.05*1.24*0.65 12台; 4.05*1.24*0.65 12台; 一致. 8; 蒸养小车; 4.25*1.44*0.25 12台; 4.25*1.44*0.25 12台; 一致. 9; 蒸压釜; ф2*26 4台; ф2*26 4台; 一致. 10; 锅炉; 6t/h链条炉 1台（生物质）; 改造成4t/h生物质锅炉; 吨位不一致. 11; 切割机组; JQF3.9 1台; JQF3.9 1台; 一致. 12; 出釜行车; P=5t 1 台; P=5t 1台; 一致. 13; 出釜吊具; 1 台; 1 台; 一致. 2、生产工艺流程 水泥 铝粉 粉煤灰、石膏 石灰 水泥散装车 料库 料棚 粉尘 鄂破 噪声、粉尘 水泥筒库 粉尘 计量 料仓 料仓 计量罐 噪声 搅拌制浆 加水 制浆 噪声 细磨 粉尘、噪声 计量 计量罐 石灰筒库 计量罐 计量 计量 噪声 搅拌注模 蒸汽 水、废料 模内预养 组装模框 废料浆罐 切割 噪声 模框清理 蒸汽 不合格砌块 静养 蒸压养护 出釜冷却 检验码垛 托板清理 出厂 自然养护

表3  污染源及污染治理设施

主要污染源 1、水污染源 该项目废水主要污染源为锅炉软化废水、冷凝废水和职工生活废水。 2、大气污染源 该项目废气主要污染源为锅炉废气，石灰石车间粉尘、水泥筒仓、粉煤灰筒仓产生的含尘废气。 3、噪声污染源 主要为破碎机、雷蒙磨、切割机和锅炉风机等机械设备运行过程中产生的噪声。 4、固体废弃物 主要为袋式除尘器收集的粉尘，生产过程中产生的次品，锅炉灰渣和职工生活垃圾。 污染物主要治理措施： 1、废水治理措施： 该项目锅炉软化废水和职工生活废水用于厂内原料堆场、道路洒水抑尘；冷凝废水回用于原料配料工段。 2、废气治理措施： 该项目锅炉采用生物质清洁能源作燃料，经袋式除尘器+双碱法脱硫后，废气由12m高排气筒外排；石灰石破碎车间产生的含尘废气由集气罩+袋式除尘器处理后经15m高排气筒外排；水泥筒仓、粉煤灰筒仓含尘废气由袋式除尘器处理后经15m高排气筒外排。 3、噪声治理措施： 对产生高噪声设备采取设置基础减震、厂房隔音等，同时，采取运输车辆在厂区内禁止鸣笛、低速行驶等措施来降低噪声。 4、固体废物治理措施： 该项目袋式除尘器收集的粉尘回用于生产；生产过程产生的次品和锅炉灰渣外售；生活垃圾集中收集，定期送往垃圾中转站处理。

表4  验收监测概况

| 对项目环评 报告表的主 要批复内容 | 1、原料存放按照防风、防雨、防渗要求，对堆场进行地面硬化，周边设置2.5米高围墙加盖顶棚，配备定期洒水装置洒水降尘；原料运输车辆采取加盖篷布等密闭措施，干燥和大风天气对道路进行洒水，防止扬尘污染；水泥由罐车输送泵入水泥筒仓内，灌顶要求安装袋式除尘器，经除尘器处理后，由仓顶约15米高排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准》（ＧＢ１６２９７－１９９６）表２二级标准，破碎和粉末工段均在密闭车间进行，破碎机上方设置一个集气罩，与雷蒙磨共用一台风机，收集粉尘经一个袋式除尘器处理后，由１５米高烟囱排放，达到《大气污染物综合排放标准》（ＧＢ１６２９７－１９９６）表２二级标准。原燃煤锅炉应改造成１台６t/h生物质蒸汽锅炉，烟气经袋式除尘器+双碱法脱硫设施处理后，由8米高烟囱排放，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区II时段标准。 2、蒸养釜冷凝水回用于原料配料工段；锅炉软化废水收集后用于厂内原料堆场、道路的洒水压尘；职工盥洗废水，用于厂区绿化洒水抑尘，不得外排。 3、生产中不合格砌块用作保温材料外售，不得乱堆乱放随意处置；袋式除尘器除尘灰渣回用于生产；过滤灰渣用于建筑材料外售；生活垃圾集中收集后，及时运至垃圾中转站，进行统一处理。 4、高噪声设备设置在密闭的厂房内，采取消声、减振和隔声等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。原料及成品运输车禁止夜间运输，经过沿线噪声敏感点时，要减速慢行，不得噪声扰民。 5、硬化原料堆场道路；西厂界设置不低于1.5米围堰并对外河堤进行绿化；北厂界设置围墙，临茨山路种植杨树及常绿植物形成隔离带，减少茨山路景观的影响。 6、该项目主要污染物排放总量达到郑州市环保局总量办核定的控制指标要求：SO2≤1.21t/a，Nox≤4.83t/a。 |
| --- | --- |
| 监测项目 | 1、噪声：厂界噪声 2、废气：锅炉排放废气中烟尘、SO2、NOx 石灰石破碎车间含尘废气：颗粒物 3、无组织排放：颗粒物 |
| 监测点位 | 1、噪声：东、西、南、北厂界外各设置1个点位 2、锅炉废气：锅炉除尘后排气口 3、石灰石破碎车间含尘废气：袋式除尘后排气口 4、厂界外下风向2个点 |
| 监测频次 | 1、噪声：连续监测2天，每天昼间1次 2、锅炉废气：不少于2个生产周期 3、石灰石破碎车间含尘废气：不少于2个生产周期 4、无组织颗粒物：每天3次，不少于2天 |
| 监测仪器 | 1、噪声：AWA6228型噪声仪 2、废气：TH880F智能烟尘烟气测试仪 3、无组织颗粒物：TH150C中流量测试仪 |
| 监测方法 | 1、噪声 厂界噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 5测量方法 2、废气：锅炉烟尘测试方法 （GB5468-91） 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996) 3、无组织颗粒物：国家《空气和废气监测分析方法》第四版 |
| 监测工况 | 验收监测期间，根据企业提供的2月25日、2月26日生产报表及企业设计生产能力，经计算，验收监测期间，其生产负荷为78.6%，该项目生产负荷符合国家建设项目验收监测技术规定达到75%以上标准要求。 日期; 设计日生产量; 实际日生产量; 负荷比（%）; 备注. 2月25日; 560吨; 440立方; 78.6. 2月26日; 440立方; 78.6. |

表5  验收监测结果与分析

1、废气 1.1锅炉废气 该项目原建设有1台DZL4-1.25-AII型燃煤锅炉，并配套建设水除尘装置， 2013年，根据环评批复要求，企业将燃煤锅炉改造为生物质锅炉，采用生物质秸秆作为燃料，并增加一YPPCGWX16型袋式除尘器，袋式除尘后废气再由双碱法水脱硫除尘后经12m高烟囱外排。 受该企业委托，新郑环境监测站于2014年2月25日、26日连续2天对该项目锅炉排放废气情况进行验收监测，由于该锅炉处理前烟道不具备监测条件，此次验收监测仅除尘后废气排放情况进行监测，具体监测结果详见下表5-1。 表5-1 锅炉废气排放监测结果一览表 由表5-1可知，该项目锅炉排放废气中经现场监测，其排放废气中烟尘最高排放浓度为39mg/m3，排放速率最高为0.21kg/h，SO2最高排放浓度为73mg/m3，排放速率为0.40kg/h ，NOx最高排放浓度为202mg/m3，排放速率为1.11 kg/h，烟尘、SO2排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）II时段二类区标准限值，NOx排放浓度符合《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996 )表2 规定的排放标准限值。 测试 周期; 监测 位置; 除尘 方式; 烟气 放量 m3/h; 烟尘平均排放浓度mg/m3; 烟尘排 放量 kg/h; SO2排放浓度mg/m3; SO2排放量 kg/h; NOx排放浓度mg/m3; NOx排放量 kg/h; 空气过剩系数 （α）. 第一 周期; 处理后; 袋式除尘+双碱法; 7321; 35; 0.19; 69; 0.38; 202; 1.11; 2.4. 7108; 37; 0.20; /; /; /; /; 2.4. 7233; 39; 0.21; /; /; /; /; 2.4. 第二 周期; 处理后; 袋式除尘+双碱法; 7270; 38; 0.21; 73; 0.40; 198; 1.10; 2.4. 7325; 29; 0.16; /; /; /; /; 2.4. 7429; 32; 0.18; /; /; /; /; 2.4. 备注. 废气排放总量：该项目年运行330天，锅炉日累计运行4小时，其SO2年总排放量为0.528t，NOx年排放量为1.47t，满足郑州市环保局总量办核定的控制指标要求：SO2≤1.21t/a、NOx≤4.83t/a总量要求。 1.2石灰石破碎车间废气 验收监测期间，该项目石灰石破碎车间设置有集尘罩，破碎、粉末工段在密闭车间内生产，破碎、粉末工段配备有YPPCnX12 型袋式除尘器，除尘后废气由15米高排筒外排。新郑市环境监测站于2014年2月25日、2月26日对该工段排放废气进行监测。经现场监测，其结果见下表5-2： 表5-2 石灰石破碎工段废气排放监测结果统计表 污染治理设施; 测试 周期; 监测 位置; 烟气排 放量 Nm3/h; 颗粒物排放浓度mg/Nm3; 颗粒物排 放量 kg/h; 备注. YPPC型脉冲袋式除尘器; 第一 周期; 袋式除尘后; 1823; 15; 0.027. 袋式除尘后; 1837; 18; 0.033. 第二 周期; 袋式除尘后; 1878; 14; 0.026. 袋式除尘后; 1803; 13; 0.023. 备注; 排放标准《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 颗粒物≤20mg/m3. 1.3 水泥储罐废气 验收监测期间，该项目水泥由罐车输送泵入水泥储罐中，储罐顶部安装有袋式除尘器，除尘后废气由15米高筒库顶端外排。根据排气口位置实际情况，无法监测。 2、厂界噪声监测 受企业委托，新郑市监测站于2014年2月25日、26日对该项目厂界噪声进行监测，该项目噪声源主要为车间设备、锅炉风机、破碎机、雷蒙磨、厂内运输车辆等。由于该企业实行白天生产一班制，夜间不生产。因此，此次验收监测对该项目周边昼间排放的厂界噪声进行监测。本次监测噪声监测点位分别布设东、南、西三个边界外1米处，测量项目为等效A声级，在进行测量时，尽量避开交通突发噪声的影响。噪声测量结果详见下表5-2。 表5-3 厂界噪声测量结果一览表 单位:dB(A) 由上表5-3可知，验收监测期间，该项目东厂界最高值超标2.9dB(A)，超标原因为锅炉风机、破碎机等设备噪声，东厂界外紧邻另一粉煤灰及锅炉灰渣堆料厂，厂界外无噪声敏感源。南厂界超标4.3dB(A)，超标原因主要为生产车间设备噪声。南厂界外紧邻一杨树林及双洎河，厂界外无噪声敏感点。西厂界最高噪声值为58.7 dB(A),符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准限值要求。 监测点位; 2014年2月25日; 2014年2月26日. 东厂界; 62.9; 62.7. 西厂界; 58.0; 58.7. 南厂界; 63.5; 64.3. 备注：; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区：昼≤60dB（A） 北厂界外紧邻茨山主干道，过往车辆噪声影响较大，没有设置监测点位。. 3、无组织颗粒物 验收监测期间，根据监测时风向和污染源分布，分布在厂西边界外、北边界外布设2个监测点位，对企业产生的无组织颗粒物情况进行监测。监测结果详见下表5-4。 表5-4 无组织颗粒物监测结果统计表 时间; 监测点位及频次; 监测结果; 备注. 2014年2月25日; 西厂界; 第1次; 0.47. 第2次; 0.48. 第3次; 0.44. 北厂界; 第1次; 0.37. 第2次; 0.31. 第3次; 0.38. 2014年2月26日; 西厂界; 第1次; 0.45. 第2次; 0.44. 第3次; 0.39. 北厂界; 第1次; 0.28. 第2次; 0.35. 第3次; 0.30. 依据监测结果，该项目在验收监测期间，其无组织颗粒物2月25日最高排放浓度为0.48mg/m3,2月26日，最高排放浓度为0.45mg/m3，无组织颗粒物排放浓度均符合国家《水泥工业大气污染物排放表》GB4915-2013 表3标准限值。

表6 环保检查结果

按照环评批复要求，验收监测期间，对该公司环保措施和环保落实情况进行检查，检查结果见表6-1 表6-1 工程环保设施落实情况一览表 环评批复要求; 检查环保措施落实情况; 检查结果. 1、原料存放按照防风、防雨、防渗要求，对堆场进行地面硬化，周边设置2.5米高围墙加盖顶棚，配备定期洒水装置洒水降尘；原料运输车辆采取加盖篷布等密闭措施，干燥和大风天气对道路进行洒水，防止扬尘污染；水泥由罐车输送泵入水泥筒仓内，灌顶要求安装袋式除尘器，经除尘器处理后，由仓顶约15米高排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准》（ＧＢ１６２９７－１９９６）表２二级标准，破碎和粉末工段均在密闭车间进行，破碎机上方设置一个集气罩，与雷蒙磨共用一台风机，收集粉尘经一个袋式除尘器处理后，由１５米高烟囱排放，达到《大气污染物综合排放标准》（ＧＢ１６２９７－１９９６）表２二级标准。原燃煤锅炉应改造成１台６t/h生物质蒸汽锅炉，烟气经袋式除尘器+双碱法脱硫设施处理后，由8米高烟囱排放，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区II时段标准。; 验收监测期间，原料存放地设置有遮阴棚进行了覆盖，定期进行洒水。水泥由罐车输送泵入水泥筒仓内，安装有袋式除尘器，经除尘器处理后，由仓顶约15米高排气筒排放。破碎和粉末工段均在密闭车间进行，破碎机上方设置一个集气罩，收集粉尘经袋式除尘器处理后，由１５米高烟囱排放。原燃煤锅炉改造成１台4t/h生物质蒸汽锅炉，烟气经袋式除尘器+双碱法脱硫设施处理后，由12米高烟囱排放，经现场监测，锅炉废气和破碎工段排放的颗粒物符合国家排放标准。; 原料存放没有进行防雨、防渗，对堆场进行地面硬化，周边设置2.5米高围墙加盖顶棚措施。. 2、蒸养釜冷凝水回用于原料配料工段；锅炉软化废水收集后用于厂内原料堆场、道路的洒水压尘；职工盥洗废水，用于厂区绿化洒水抑尘，不得外排。; 验收监测期间，蒸养釜冷凝水回用于原料配料工段；锅炉软化废水收集后用于厂内原料堆场、道路的洒水压尘；职工盥洗废水，用于厂区绿化洒水抑尘，未发现废水外排现象。; 符合. 3、生产中不合格砌块用作保温材料外售，不得乱堆乱放随意处置；袋式除尘器除尘灰渣回用于生产；过滤灰渣用于建筑材料外售；生活垃圾集中收集后，及时运至垃圾中转站，进行统一处理。; 生产中产生的少量不合格砌块暂存于厂内；袋式除尘器除尘灰渣回用于生产；过滤灰渣用于建筑材料外售；生活垃圾集中收集后，及时运至垃圾中转站，进行统一处理。; 符合. 4、高噪声设备设置在密闭的厂房内，采取消声、减振和隔声等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。原料及成品运输车禁止夜间运输，经过沿线噪声敏感点时，要减速慢行，不得噪声扰民。; 高噪声设备采取隔音、减震等措施，西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。北厂界紧邻茨山路主干道，受车辆噪声影响较大。南厂界、东厂界噪声略有超标。; 南厂界、东厂界外无噪声敏感点。.

5、硬化原料堆场道路；西厂界设置不低于1.5米围堰并对外河堤进行绿化；北厂界设置围墙，临茨山路种植杨树及常绿植物形成隔离带，减少茨山路景观的影响。; 西厂界设置了1.5米高的围堰并对外河堤进行绿化；北厂界设置围墙，临茨山路种植杨树及常绿植物形成隔离带; 原料堆场没有硬化道路. 6、该项目主要污染物排放总量达到郑州市环保局总量办核定的控制指标要求：SO2≤1.21t/a，Nox≤4.83t/a。; 经核实，该项目SO2年总排放量为0.528t，NOx年排放量为1.47t，达到郑州市环保局总量办核定的控制指标要求。; 符合.

表7 验收监测结论及建议

结论： 新郑市宏远水泥制品厂在验收监测期间，环保设施基本完善，生产运行正常，该企业生产负荷达到75%，符合验收监测规定技术要求。 1、验收监测期间，原料存放地设置有遮阴棚进行了覆盖，定期进行洒水。水泥由罐车输送泵入水泥筒仓内，安装有袋式除尘器，经除尘器处理后，由仓顶约15米高排气筒排放。破碎和粉末工段均在密闭车间进行，破碎机上方设置一个集气罩，收集粉尘经一个袋式除尘器处理后，由１５米高烟囱排放。原燃煤锅炉改造成１台4t/h生物质蒸汽锅炉，烟气经袋式除尘器+双碱法脱硫设施处理后，由12米高烟囱排放，经现场监测，锅炉废气和破碎工段排放的颗粒物符合国家排放标准。 2、蒸养釜冷凝水回用于原料配料工段；锅炉软化废水收集后用于厂内原料堆场、道路的洒水压尘；职工盥洗废水，用于厂区绿化洒水抑尘，验收监测期间，未发现废水外排现象。 3、生产中产生的少量不合格砌块暂存于厂内；袋式除尘器除尘灰渣回用于生产；过滤灰渣用于建筑材料外售；生活垃圾集中收集后，及时运至垃圾中转站，进行统一处理。 4、高噪声设备采取隔音、减震等措施，西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。北厂界紧邻茨山路主干道，受车辆噪声影响较大。没有设置监测点位，南厂界外噪声最高值超标4.3dB(A)、东厂界外噪声最高值超标2.9dB(A)，南厂界、东厂界外无噪声敏感点。 5、验收监测期间，西厂界设置了1.5米高的围堰并对外河堤进行绿化；北厂界设置围墙，临茨山路种植杨树及常绿植物形成隔离带 6、验收监测期间，经计算，该项目SO2年总排放量为0.528t，NOx年排放量为1.47t，达到郑州市环保局总量办核定的控制指标要求。 综上所述，验收监测期间，新郑市宏远水泥制品厂年产184800立方混凝土加气砌块项目）基本执行了环保“三同时”政策。锅炉废气、破碎车间含颗粒物废气排放浓度符合排放标准，各项环保措施基本符合环评批复要求。 建议： 1、切实执行环境保护管理制度和安全生产管理规定，及时对污染防治设施进行维护，确保除尘设施正常运行。 2、进一步加强对原料堆场的管理，加大厂区洒水频次，防止扬尘污染。 3、进一步完善石灰石破碎车间的密闭，减少颗粒物外排。 4、厂区内车辆严格执行禁鸣制定，车辆及时熄火，减少车辆噪音排放。