表1项目总体情况

| 建设项目名称 | 登封市宏业养殖有限公司年出栏1400头野猪养殖项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 登封市宏业养殖有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 冯青杰 | 联系人 |  |  |  |  |  | 冯青杰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 登封市宣化镇山海村六组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13783622669 | 传真 |  |  |  | / |  |  |  | 邮编 |  |  | 452476 |  |  |
| 建设地点 | 登封市宣化镇山海村六组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  |  |  | 猪的饲养A0313 |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 年出栏1400头野猪养殖项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 河南首创环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 郑州市环境保护局 |  | 文号 |  | 郑环然 [2014]8号 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  | 2014.3.10 |  |
| 初步设计审批部门 | - |  | 文号 |  | - |  |  |  |  |  |  | 时间 |  | - |  |
| 环保设施设计单位 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施验收调查报告编制单位 | 登封市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） | 800 |  |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 17.9 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 2.24% |
| 实际总投资（万元） | 460 |  |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  | 34.501 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 7.50% |
| 设计生产能力 | 年出栏1400头/a |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2008年4月 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年出栏1400头/a |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查经费 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述（项目立项～试运营） | 登封市宏业养殖有限公司投资800万元在登封市宣化镇山海村六组建设年出栏1400头野猪建设项目。登封市宏业养殖有限公司前身为散养户，规模较小，于2006年开始养殖，初期养殖猪舍及日常管理不规范，现为顺应市场发展需要，投资建设规范化围栏养殖。2008年5月15日，登封市宏业养殖有限公司养殖项目通过登封市发展和改革委员会备案，备案文号为豫郑登农[2008]00032号。 该企业于2013年11月委托河南首创环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价。 2014年3月10日，郑州市环境保护局以郑环然[2014]8号文件对该项目进行了批复，批复内容见附件。 由于项目场区实际雨水量与原环评设计差别较大，2014年6月登封市宏业养殖有限公司委托河南首创环保科技有限公司编制该项目雨水收集部分变更分析报告。2014年7月3日，郑州市环境保护局对该项目并更报告出具了批复意见，批复内容见附件。 受登封市宏业养殖有限公司委托，登封市环境监测站承担该建设项目工程竣工环境保护验收调查工作，委托书见附件。 登封市环境监测站依据登封市宏业养殖有限公司养殖项目环评报告及环评批复和工程竣工环保核查报告，在深入现场调查基础上，按照国家建设项目竣工环境保护验收技术规范编制完成了该项目工程的竣工环境保护验收调查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 该项目调查范围为：项目场区周围500m |
| --- | --- |
| 调查 因 子 | 大气污染因子：氨、硫化氢 废水污染因子：COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、TP 噪声污染因子：等效连续A声级 固体废弃物因子：猪粪、病死猪、医疗垃圾、生活垃圾。 |
| 环 境 敏 感 目 标 | 根据现场调查，区域500m内本项目所在地周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，大部分为荒山（未利用地）和林地。项目附近无环境敏感点。 |
| 调 查 重 点 | 本次调查的重点是： 1、场区雨污分流等建设情况 2、项目沼气池、沼液储存池的建设； 3、项目粪便堆肥场的建设； 4、项目安全填埋井的建设。 |

表3验收执行标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 2、环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3、地表水：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水执行：《畜牧养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） 集约化畜牧养殖业干清粪工艺最高允许排水量; 猪[m3/（百头·d）]. 季节; 冬季; 夏季. 标准值; 1.2; 1.8. 指标; 死亡率≥95%; ≤105个/kg. 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; 总磷（mg/L）. 400; 150; 8.0. 氨氮（mg/L）; 粪大肠菌群（个/100ml）; 蛔虫卵（个/L）. 80; 1000; 2.0. 2、厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)） 3、敏感点噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)） 4、废气执行：厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表一恶臭污染物厂界标准值（NH3：1.5mg/m3；H2S：0.06mg/m3） 5、医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目产生的养殖废水、生活污水经厌氧发酵处理后，沼液沼渣暂存后用作周围农田林地施肥，不外排，沼气综合利用，废气不涉及总量控制指标，因此本项目污染物排放总量为零。 |

表4工程概况

| 项目名称 | 登封市宏业养殖有限公司年出栏1400头野猪养殖项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 登封市宣化镇山海村六组 |
| 主要环评工程内容及规模： - 工程内容 原有环评中，厂区新建雨水收集池三座分别是1750 m3、900 m3、1050 m3。 由于项目场区实际雨水量差别较大，河南首创环保科技有限公司2014年6月编制了该项目雨水收集部分变更分析报告，变更分析报告中该项目新建雨水收集池三座分别是192m3、306m3、228m3。 本项目建设内容包括基本设施、养殖设备和环保工程，详见表2，本项目部分项目变更后建设内容详见表3。 表2 环评主要设施设备一览表 序号; 项目; 名称; 数量/规格（m）. 1; 基础设施; 配种舍; 1间（40×8）. 2; 哺乳舍; 1间（40×4）. 3; 保育舍; 2间，1＃（40×9）、2＃（40×9）. 4; 育肥舍; 6间（20×8）. 5; 运动场; 35000m2. 6; 办公楼; 2层，（30×13）. 7; 饲料间; 1间（6×7）. 8; 养殖设备; 食槽; 20个. 9; 节能型饲料机组; 1台. 10; 环保工程; 污水 处理; 污水暂存池; 1座，15m3. 11; 沼气池; 1座，50m3. 12; 沼液暂存池; 1座，130m3. 13; 沼气 净化 及储 存; 脱硫塔; 1座. 14; 脱水塔; 1座. 15; 阻火器; 1个. 16; 储气柜; 1座，1m3. 17; 堆肥场; 1座，50m2. 18; 填埋井; 2座，H=5m、Φ=1m. 19; 截洪沟; 1座，容积300m3. 20; 雨水收集池; 3座，容积分别为1750m3、 900m3、1050m3. 21; 生活垃圾收集桶; 2个，容积各为0.5m3. 表3 部分变更主要设施设备一览表 序号; 项目; 名称; 规格. 1; 环保工程; 雨水收集池; 3座，容积分别为192m3、 306m3、228m3. 经调查，项目基础设施、养殖设备及环保工程与原环评和部分变更分析报告中一致。 2、养殖规模和现状养殖能力调查 根据项目原环评报告，项目年存栏1383头，出栏商品猪1440头。经调查，项目现养殖量约为1380头，与原环评一致。 |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 1、工程变化情况 经调查，项目主体工程建设情况与环评一致，项目环保设施实际建设情况与环评设计存在以下变化，见表4。 表4 实际工程变化情况一览表 项目; 环评批复要求; 实际情况; 变化情况说明. 沼气池; 50m3; 44m3; 由于该项目野猪养殖属于散养，所产生的废水只有冲洗废水和生活污水，容量较少。. 沼液暂存池; 130m3; 96m3. 工艺流程简述（图示） 1、饲料加工：本项目野猪的饲料以干草料为主，辅以玉米、豆粕等。根据季节的变化，春夏季主要喂食田间地头生长的青草料和灌木叶，秋季主要喂食玉米杆和干草料，冬季主要喂食干草料，辅以玉米和豆粕。喂食玉米和豆粕时需要先采用节能型饲料机组将玉米粉碎，然后再与豆粕混合后喂食。本项目使用的节能型饲料机组置于混料间内，机组上自带布袋收尘，考虑到项目只是冬季辅以玉米和豆粕喂食，饲料加工量较小，因此饲料加工过程的粉尘产生时间很短、粉尘量很小。 2、养殖工艺流程简述（附流程图）： 图1 野猪养殖工艺流程及产污环节图 ★噪声 ●废水 ■废气 ▲固废 筛选 育 肥 保 育 产仔 出售育肥猪 尿液、猪粪 猪舍清洗水 猪舍清洗水 沼气池 沼液沼渣 肥田 沼气 场区用能 ■▲ ●★ ■▲ ●★ ■▲●★ ■▲ ●★ 母猪配种、妊娠 ■▲ ●★ 30周 17周 5周 15周 出售仔猪 50% 6周 50% 6周 |
| 工程占地及平面布置（附图）： 本项目验收时期与环评时期场区平面布局一致，具体布局为： 场区大门朝西，大门处于整个场区的中间位置，进入大门为办公生活区，由两堵墙将养殖区与办公生活区分隔开来。办公生活区东北角设置一栋2层的办公楼，楼外靠东厂界的角落设置一间饲料混料间，进入大门南侧设置厕所，大门两侧靠墙设置有绿化带，可以减轻养殖区对办公生活区的影响。 项目养殖区分为南北两个区，南区设置有配种猪舍1座、哺乳猪舍1座、保育猪舍2座，其余大部分为野猪运动场；北区设置有6座育肥猪舍，其余大部分为运动场；本项目母代种猪在南区产下小猪经过哺乳期、保育期后转入北区进行育肥，养殖区功能分区较为明确，转入转出路线相对简单、方便。 项目平面布置图见附图二。 |  |
| 工程环境保护投资明细 登封市宏业养殖有限公司年出栏1400头野猪养殖项目设计总投资800万元，设计环保投资22.3万元，设计环保投资占总投资的2.78%。经调查，项目实际总投资460万元，设计环保投资34.501万元，实际环保投资占总投资的7.50%。项目环保投资明细见表4。 表5 工程主要环保投资一览表 污染物类别; 环保措施; 规格; 数量; 投资额（万元）. 废水; 养殖废水、生活污水; 污水暂存池、格栅+沼气池; 污水暂存池15m3、沼气池44m3; 各1座; 12. 沼液贮存池; 容积96m3; 1座. 沼气净化及储存; 脱硫塔; /; 1座. 储气柜; 1m3; 2座. 雨水; 污水排水管采用暗管；污水暂存池、沼气池及沼液贮存池密闭并设围堰，堆肥场设三面围堰；场区外北侧山坡上设雨水截洪沟一条；场边界按照地势和汇水流向分别设3座雨水收集池; 截洪沟一条， 雨水收集池3座容积分别为194m3、310m3、 230m3; 截洪沟一条；雨水收集池3座; 6.5. 废气; 猪舍、堆肥场、沼气池; 加强猪舍通风，采用干清粪工艺并做到日产日清；污水暂存池、沼气池及沼液贮存池密闭并设围堰，堆肥场设三面围堰；加强绿化，设置大气环境防护距离; /; /; 9.0. 噪声; 基础减震、房间隔声; /; /; 2.0. 固废; 猪粪便; 堆肥场; 面积50m2; 1座; 2.0. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; /; 2个; 0.001. 病死猪; 安全填埋井; Φ1m，深度5m; 2座; 3.0. 合 计; 34.501. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |

表5环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等） 一、评价结论 1、产业政策 本项目为野猪饲养，属于畜牧业中猪的饲养，根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》，项目属于“动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发”，为鼓励类，符合国家产业政策的要求。 2、选址可行性 本项目场址位于登封市宣化镇山海村六组，占地面积39386m2，为租用登封市宣化镇山海村二组和六组的土地，根据登封市国土资源局出具的用地证明及土地利用规划图，本项目用地性质包括未利用地（28540m2）、林地（9513m2）和一般耕地（1333m2）。土地利用符合登封市宣化镇土地利用总体规划。 项目所在地主导风向为西北风，项目西侧山海村六组8户居民处于项目上风向，南侧362m处的山海村二组48户居民处于项目侧风向。根据登封市宣化镇中心社区规划及宣化镇人民政府出具的搬迁证明，本项目南侧362m处的山海村二组48户居民、西侧47m处和139m处的山海村六组共8户居民将于2014年6月由宣化镇人民政府负责统一搬迁入住即将建成的宣化镇中心社区，搬迁完毕后，项目周围500m内将无环境敏感点。 经现场勘查，本项目周围大部分为荒山（未利用地）和林地，不属于保护区；项目距离白沙水库3.8km，不属于白沙水库保护区；项目所处区域属于乡村环境，不属于市区建成区，也不属于城镇规划区；项目距离颍河6.4km，不属于颍河两岸500m范围；项目距离交通干线较远，也不属于禁养区以外根据城镇发展规划和区域污染物排放总量控制需要，应当限制畜禽养殖的其他区域。综合以上分析并结合《登封市人民政府办公室关于印发登封市畜禽养殖禁养区和限养区划定方案的通知》（登政办[2010]77号）中划定的禁养区、限养区范围，确定本项目不在登封市规定的禁养区和限养区内。 经环境影响章节预测，项目实施后各项污染物均能实现达标排放，对周围环境的影响较小。 3．水环境影响分析 本项目可以收集并进入沼气池处理的污水总量为684.44m3/a，其中生活污水量为57.3m3/a，养殖废水量为627.14m3/a。本项目生活污水与养殖废水一并进入沼气池（50m3）进行厌氧发酵处理，沼液和沼渣暂存于沼液暂存池，定期由当地农户拉走用于肥田，沼气综合利用。为了进一步减少污染，防止项目产生的养殖废水对地下水的影响，评价建议项目在场区外北侧山坡上新建一座300m3长的截洪沟，已收集山坡上流下来的雨水；项目自建堆肥场地面硬化并设三面围堰和顶棚，以防止雨水流入；项目污水暂存池、沼气池及沼液贮存池应做严格的防渗处理并在周围设围堰，防止雨水流入；为避免雨期雨水冲刷运动场形成的水流流入场外对外环境造成污染，评价建议建设单位根据场内地势及雨水可能汇水去向，在场外东边界中部、场外西南角、大门北侧分别设置192m3、306m3、228m3共3座雨水收集池。 经采取以上措施，项目产生的废水对周围水环境影响较小。 4．大气环境影响分析 项目猪舍区、运动场及沼气池、堆肥场是产生恶臭的源头，主要污染因子为NH3和H2S。本项目野猪运动场占地面积35000m2，放养场地较大，本项目在运动场上种植有乔木和灌木，春夏秋季野生杂草丛生，植被茂盛，放养野猪粪尿产生的恶臭气体大部分被植被吸收，周围几乎无恶臭气味。因此，本项目只对猪舍区及沼气池、堆肥场产生的恶臭气体影响进行分析，这些恶臭气体均以无组织形式排放。经预测，本项目猪舍区、沼气池及堆肥场无组织NH3和H2S的最大落地浓度及各场界无组织NH3和H2S排放浓度均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表一中二级标准限值要求。 综合大气环境防护距离计算结果和卫生防护距离计算结果，南区猪舍无组织NH3和H2S排放的环境防护距离为东场界外100m，南场界外78m，西场界和北场界外均无卫生防护距离；猪舍北区无组织NH3和H2S排放的环境防护距离为东场界外74m，西场界外86m，北场界外32m，南场界外无卫生防护距离；沼气池、堆肥场无组织NH3和H2S排放的环境防护距离为南场界外60m，西场界外100m，东场界和北场界外均无卫生防护距离。 项目确定的卫生防护距离内将无环境空气敏感目标。 5．固废环境影响分析 本项目产生的固体废物主要是猪粪混合物、饲养过程中产生的病死猪及员工生活垃圾。 据水环境影响分析章节分析，本项目猪舍干清粪可以进入堆肥场的猪粪量为64.4t/a，运动场干清粪可以进入堆肥场的猪粪量为611.0t/a，整个项目干清粪猪粪总量为675.4t/a。本项目拟设一座50m2的堆肥场对粪便进行堆肥处理，堆肥场地面硬化并作防渗处理，场地三面设围堰（约50cm高）并加盖顶棚，防止雨水淋入。 本项目病死猪的产生量约为0.5t/a。评价建议场区建设两座直径为1m、深5m的安全填埋井，用于处置野猪饲养过程中因疾病等原因死亡而产生的死尸。 本项目生活垃圾产生量约为0.9t/a，收集后置于生活垃圾收集桶中，定期送由环卫部门送往垃圾中转站处理。 本项目产生的各项固体废物均能得到妥善保存及合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 6．声环境影响分析 本项目噪声主要来自于节能型饲料机组运行噪声及猪舍猪叫声，经采取隔声、减振、及时饲喂等措施后，本项目高噪声源对四场界的贡献值为10.1～32.1dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；因此，项目运行对周围声环境影响较小。 7．环境风险分析 本项目存在的环境风险主要为沼气发生火灾、爆炸的风险。经分析，项目不存在重大风险源。经采取一定的风险防范措施，项目的风险水平是可以接受的。 二、评价建议 1、评价要求养猪场粪便经沼气池发酵处理后沼气应得到充分利用，污水暂存池、沼气池、沼液暂存池等都应密闭良好。 2、加强对沼气池的日常管理，由粗放型向节约型管理方向提高。 3、评价要求病死野猪应严格按照要求进行处理，不得进行外运出售。 4、评价要求场区根据消防规定要求，设置消火栓和灭火器。 三、评价总结论 综上所述，登封市宏业养殖有限公司年出栏1400头野猪养殖项目符合国家产业政策和管理的相关要求，项目选址可行。在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染可以实现达标排放，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，项目建设可行。 各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 该项目由郑州市环保局以郑环然[2014]8号文批复如下： 一、同意《登封市宏业养殖有限公司年出栏1400头野猪养殖项目》环境影响报告表的结论和建议，建设单位要按照报告表和本审批意见提出的要求，认真执行建设项目环境保护“三同时制度，落实各项环境保护措施和环保投资。该项目位于登封市山海村，占地面积39386m2。主要建设猪舍、饲料加工车间、沼气工程、填埋井、办公用房等。年存栏生猪1383头，年出栏1400余头，总投资800万元，其中环保投资22.3万元。 二、养殖场应采取如下措施，确保污染物治理达标。1、养殖场区粪便采取干清粪工艺将粪便清出，经无害化处理后制作有机肥，用于周边耕地施肥。2、养殖废水、猪舍冲洗废水和生活废水等通过污水收集系统，进入15m3的污水暂存池和50m3沼气池厌氧发酵处理。产生的沼气用于职工生活使用；配套建设130m3的沼液暂、沼渣回用于猪粪处理系统制作有机肥供周围农田林地施肥，不得外排，并选用罐车或密封性较好的槽车作为运输车辆，避免造成二次污染。3、 养殖厂区内试行雨污分流，严禁采用明沟布设，新建1750m3、900m3、1050m3雨水暂存池，分别收集厂区雨水，收集后用于周围林地和农田施肥；4、新建50m2储粪池并做好防渗、防漏、防雨淋措施；场区生产生活废水全部综合利用，不得外排。 三、主要设备饲料粉碎设备要采取降噪措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，周围敏感点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、按环境影响报告表要求，合理布置场区，加强场区和周围绿化，并采取措施，减少恶臭气体对周围环境的影响，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的要求。 五、运营过程中产生的病死猪尸体，要严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求，采用安全填埋井填埋。填埋井应为混凝土结构，新建2座5m3安全填埋井，井口加盖密封。 六、严格按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的要求，加强卫生管理，及时清扫猪舍，做到日产日清，减少粪便堆存；防疫产生的医疗垃圾定期运往医疗垃圾处置中心处置。生活垃圾集中收集后，及时运至当地垃圾中转站由环卫部门集中处理。 七、加强安全管理，定期检查沼气贮气柜等设备，避免沼气泄露等安全事故的发生。 八、项目建成后，建设单位须及时向我局申请试生产，试生产三个月内申请环保验收，经验收合格后，方可正式运营。 九、登封市环境保护局负责该项目的环境保护监督检查工作。 项目雨水收集部分变更分析主要分析内容及结论 一、评价结论 1、变更内容 项目场区根据地势分为养殖北区、养殖南区北部、养殖南区南部3部分，面积分别为9250m2、14780m2、10970m2。根据项目所在区域（登封市）日最大降雨量、场区汇水面积及径流系数核算，项目各地块汇水量分别为养殖北区191.5m3、养殖南区北部305.9m3、养殖南区南部227.1m3。 因此，评价建议建设单位建设3座雨水收集池，规格分别为：养殖北区192m3、养殖南区北部306m3、养殖南区南部228m3，收集的雨水经沉淀后用于冲栏用水，综合利用不外排。 2、污染物排放变化及总量控制分析 项目变更不涉及主要养殖工艺的变化，因此项目其它各项内容与环评一致，各污染物产生和排放情况与原环评一致。项目变更前后污染物排放总量均为零，无变化。 3、环境影响分析 项目变更后雨水经收集后综合利用，不外排，不会对周围水环境产生明显影响。项目其它污染物处理和处置情况均与原环评一致，养殖废水和生活污水经处理后可完全综合利用，大气污染物对周围环境影响较小，各项固废可实现合理处理处置，噪声经采取相应的降噪措施后可达标排放，项目对周围环境的影响较小。 4、结论 登封市宏业养殖有限公司年出栏1400头野猪养殖项目雨水收集措施变更后可完全收集场区雨水，收集的雨水经沉淀后用作冲栏用水，综合利用不外排。 项目变更不涉及主体工程的变更，项目变更前后污染物产生和排放量与原环评一致，污染物排放总量为零，项目对周围环境的影响较小。 综上所述，从环保角度分析，项目变更合理可行。 郑州市环境保护局出具的变更意见： 郑州市环境保护局于2014年7月3日对《登封市宏业养殖有限公司年出栏1400头野猪养殖项目环评报告表》变更出具的批复意见如下： 登封市宏业养殖有限公司： 你单位申报的由河南首创环保科技有限公司编制的《登封市宏业养殖有限公司年出栏1400头野猪项目雨水收集部分变更分析报告》收悉，我局于2014年6月27日组织相关专家和有关部门评审。经审议形成如下意见： 一、原则同意《登封市宏业养殖有限公司年出栏1400头野猪养殖项目环评报告表》雨水收集部分变更分析结论。 二、建设单位按照变更分析结论和专家提出的意见做好雨水收集工程建设，即在养殖场北区建设192m3，南区分别建设306m3、228m3的雨水收集池，以满足雨季收集的需要，做好综合利用，禁止厂区雨污水外排。 三、登封市环保局做好该项目的监督检查工作。

表6 环境保护措施执行情况

| 阶段 | 项目 |  | 环保措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 废气 | 恶臭气体 | 加强猪舍通风，采用干清粪工艺并做到日产日清；污水暂存池、沼气池及沼液贮存池密闭；堆肥场硬化并设三面围堰和顶棚，定期喷淋生化除臭剂；加强绿化，设置大气防护距离 | 已落实，猪舍猪粪日产日清并加强通风，各污水收集、处理设施已采取密闭措施，堆肥场硬化并设三面围堰和顶棚，定期喷淋生化除臭剂；加强了绿化。 |
|  | 废 水 | 养殖 废水、 生活 污水 | 污水暂存池、格栅+沼气池，沼液暂存池 | 已落实，已建1座污水暂存池、1个格栅、1座沼气池、1座沼液贮存池 |
|  |  | 雨水 | 污水排水管采用暗管；污水暂存池、沼气池及沼液贮存池密闭并设围堰，堆肥场硬化并设三面围堰并顶棚；场区外北侧山坡上设雨水到洪沟一条；场内按照地势和汇水流向分别设3座雨水收集池（192m3、306m3、228m3） | 已落实，污水排水管采用封闭管道；污水暂存池、沼气池及沼液贮存池密闭高于周围地平，粪便堆肥场硬化并设三面围堰和顶棚；场区外北侧山坡上设雨水到洪沟一条；场内按照地势和汇水流向分别设3座雨水收集池（194m3、310m3、230m3） |
|  | 噪 声 | 节能型饲料机组、猪叫声 | 房间隔声、设备基础减震、加强饲养管理 | 已落实，节能型饲料机组采用减震基础，并处于隔间内，合理安排饲养管理 |
|  | 固 体 废 物 | 猪粪 | 堆肥场1座 | 已落实，已建设面积50m2堆肥场1座 |
|  |  | 病死猪 | 填埋井2座 | 已落实，已建填埋井2座 （直径1m，深5m） |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶 | 已落实，已建生活垃圾收集桶2个 |

表7 环境影响调查

| 运行期 | 污染影响 | 1、水环境 （1）猪舍结构及清粪工艺 项目所建猪舍为封闭式猪舍，地面结构为混凝土结构。猪栏内猪尿液及冲洗水可顺坡度自流至导流槽，再汇至猪舍外的暗渠，排至污水处理系统。猪舍采用干清粪工艺，人工将猪粪清出后运至堆肥场进行好氧堆肥。 （2）雨污分流情况 项目猪舍冲洗废水经污水收集系统收集后引至沼气工程进行处理，雨水经地面汇流后进入场区已建的三座污水收集池进行收集，雨水经沉淀后用于场区猪舍冲栏用水。因此，项目场区可实现明确的雨污分流。 （3）废水产生量及处理措施 经调查，项目现状养殖规模与环评一致，项目劳动定员为5人，场区不设食堂，采用12小时两班制，年工作365天。 ①废水产生量 根据项目现状用水消耗情况调查，项目场区用水量为180m3/月，其中冲栏用水量约16m3/月，生活用水约4m3/月，废水产生量按用水量的80%计算，则项目废水日产生量为0.53m3/d。经调查，项目猪舍内尿液收集量约为0.2m3/d，则场区废水产生量约0.73m3/d，经污水收集系统收集后运至沼气工程进行处理。 ②废水处理措施 项目收集后的废水采用沼气工程进行处理，项目已建设沼气池1座（44m3），经处理后的沼气经脱硫后于沼气柜中暂存，综合利用；沼液进入已建的1座沼液暂存池进行暂存（96m3），定期用于林地和农田施肥、综合利用。 经核算，项目沼气池水力停留时间约49d，可满足原环评设计30天停留时间的要求；沼液暂存池可储存约110天，可满足原环评设计90天停留时间的要求。 因此，项目产生的废水经处理后可实现综合利用，对周围水环境的影响较小。 2、环境空气 项目加强猪舍的通风换气，采用干清粪工艺并实现日产日清；加强了污水收集和处理设施的封闭，堆肥场设三面围堰；加强场区绿化。 经采取以上措施，可有效降低场区恶臭产生量。项目卫生防护距离为100m，即东场界外100m，南场界外78m，项目确定的卫生防护距离内无环境空气敏感目标。 因此，项目对周围环境空气的影响较小。 3、声环境 本项目噪声主要来自于节能型饲料运行噪声及猪叫声，经采取隔声、减震、及时喂养等措施后，可以满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求； 4、固体废物 经过现场调查，本项目产生的固体废物主要是猪粪混合物、饲养过程中产生的病死猪及员工生活垃圾。 项目干清粪运至堆肥场处理，定期免费由当地农户拉走用于肥田。 项目产生的病死猪经厂区已建的2座安全填埋井安全填埋。 项目生活垃圾集中收集后置于生活垃圾收集桶中，定期送由环卫部门送往垃圾中转站处理。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 |
| --- | --- | --- |
|  | 社 会 影 响 | 经调查，运营期登封市宏业养殖有限公司未与周围居民产生纠纷，未发生群众投诉事件。. |

表8  环境质量及污染源监测（附监测图）

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | — | — | — | — |
| 水 | — | — | — | — |
| 气 | — | — | — | — |
| 声 | — | — | — | — |
| 电磁振动 | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — |

表9调查结论与建议

调查结论及建议： 1、工程概况 登封市宏业养殖有限公司年出栏1400头野猪养殖项目设计总投资800万元，设计环保投资22.3万元，设计环保投资占总投资的2.78%。经调查，项目实际总投资460万元，设计环保投资34.501万元，实际环保投资占总投资的7.50%。 2、环保措施落实情况 现场调查结果表明，登封市宏业养殖有限公司年出栏1400头野猪养殖项目基本落实了环境保护主管部门批复意见和环境影响报告表中提出的各项环保措施。生活污水、恶臭、粉尘、设备噪声等均采取了相应的治理措施，运行效果良好。 本项目根据国家《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》的要求，进行了环境影响评价。在项目建设过程中，环保设施和主体工程同时建设，并做到了与主体工程同步投入运行，较好的执行了建设项目“三同时”要求。 3、环境影响调查 （1）废水 本项目猪舍采用干清粪技术，及时清粪，场区雨污分流系统较为完善。养殖区产生的养殖废水和员工生活污水进入沼气工程处理，不外排，不会对周围水环境产生明显影响。 （2）废气 项目恶臭卫生防护距离为场界外100m，即东、西、南、北场界外各100m，该防护距离内无环境空气保护目标。因此，项目对周围大气环境影响较小。 （3）声环境 本项目厂界噪声经过现场调查可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；周围无噪声敏感点。 （4）固体废物 本项目野猪产生的粪便采用堆肥处理后用于周围农田林地施肥；野猪饲养过程中因疾病等原因死亡而产生的死尸采用安全填埋井卫生填埋；本项目野猪生存能力及抗病能力较强，不需要经常猪舍疫苗和消毒，秩序每季度将广谱抗菌参入饲料喂食一次即可达到预防疾病的目的，所以本项目无医疗垃圾；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置，不会对环境产生二次污染。 4、验收调查建议 （1）加强沼气设备运行管理和维护维修工作，确保沼气池安全稳定长期正常运行。 （2）建议加强场区环境的绿化，以起到净化空气、降低噪声的作用，同时美化场区环境。 （3）要求项目不设污水排放口，严禁污水外排。 （4）企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作； 5、验收调查结论 登封市宏业养殖有限公司年出栏1400头野猪养殖项目按照环评报告表及环评批复的要求建设了沼气工程、堆肥设施以及病死猪处置设施，各项措施能够落到实处。项目卫生防护距离内无环境空气保护目标，项目对周围环境影响较小。评价建议建设单位加强环保设施的日常维护和管理，加强疫病预防。该项目不存在重大环境问题。登封市宏业养殖有限公司的建设对区域环境影响较小，基本符合环境管理要求，总体上可以达到建设项目竣工环境保护验收的条件，建议本项目通过环境保护验收。