河南省一养苑生态农业技术有限公司

一养苑商品猪建设项目

竣工环境保护验收调查表

项目名称：       一养苑商品猪建设项目

委托单位：河南省一养苑生态农业技术有限公司

编制单位：河南蓝森环保科技有限公司

编制日期2014年6月

表1  项目总体情况

| 建设项目名称 | 一养苑商品猪建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南省一养苑生态农业技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陶建富 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 陶建富 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 新郑市和庄镇陶庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13598420400 |  |  |  | 传真 |  |  |  | / |  |  |  | 邮编 |  |  | 451150 |  |
| 建设地点 | 新郑市和庄镇陶庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  |  | 猪的饲养A0320 |  |  |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 一养苑商品猪建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 河南朗天环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 郑州市环境保护局 |  |  | 文号 |  | 郑环然（2010）15号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | 2010年5月10日 |  |  |
| 初步设计审批部门 | / |  |  | 文号 |  | / |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | / |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | 河南省一养苑生态农业技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 601 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  |  | 6.15% |
| 实际总投资（万元） | 601 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  |  | 6.3% |
| 设计生产能力 | 年存栏1500头 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2010年5月 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年存栏1434头 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  | 2010年 |  |  |  |
| 调查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述（项目立项～试运营） | 河南省一养苑生态农业技术有限公司位于新郑市和庄镇陶庄村，投资601万元，占地面积13310平方米，建设11座标准化猪舍，设计年存栏量为1500头（种猪160头、仔猪500头、育肥猪840头），年出栏量2600头。 河南省一养苑生态农业技术有限公司一养苑商品猪建设项目通过新郑市发展和改革委员会备案，备案文号为备案文号为豫郑新市农[2010]00041。 该项目于2010年5月委托河南朗天环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。 2010年5月10日，郑州市环境保护局以郑环然（2010）15号文件对该项目进行了批复，批复内容见附件二。 河南省一养苑生态农业技术有限公司一养苑商品猪建设项目属于未批先建项目，于2009年建成运行。 该项目经批复后至今未经验收，目前生产能力已达到设计生产能力，受河南省一养苑生态农业技术有限公司委托，河南蓝森环保科技有限公司承担了该项目竣工环境保护验收调查工作，委托书见附件一。经现场勘察，编制完成了该项目竣工环境保护验收调查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 该项目调查范围为项目厂界外500m范围。 |
| --- | --- |
| 调 查 因 子 | 大气污染因子：NH3、H2S 废水污染因子：COD、BOD5、SS、氨氮 噪声污染因子：等效A声级 固体废弃物因子：猪粪、病死猪 |
| 环 境 敏 感 目 标 | 根据现场调查，区域500m范围内无自然保护区、水源保护区，未发现珍稀动植物保护物种。项目周围环境如下：项目位于新郑市和庄镇陶庄村东南侧389m 处。项目东、西、南三侧均紧临农田，北侧临乡村路，隔路为农田。距项目最近的敏感点为西北侧389m处的陶庄村（1072人），魏庄村位于项目东北方向460m处。项目东侧65m处为新港大道。 地理位置及环境保护目标调查情况一览表见表1。 表1 地理位置及主要环境保护目标调查情况一览表 序号; 环评报告及环评批复要求; 本次调查验收实际情况; 备注. 1; 项目位于新郑市和庄镇陶庄村; 实际位于新郑市和庄镇陶庄村; 与环评文件一致. 2; 主要环境保护目标为： ①项目西侧389m处的陶庄村（约1072人）；东北侧460m处的魏庄村； ②柳河; 现场调查环境保护目标为： ①项目西侧389m处的陶庄村（约1072人）；东北侧460m处的魏庄村； ②柳河; 与环评文件一致. 3; 项目东侧为乡村路; 项目东侧65m为新港大道; 不一致. |
| 调 查 重 点 | 本次调查的重点为： 1、养殖场猪舍清粪方式及场区雨污分流等建设情况； 2、项目沼气池、沼液暂存池、沼渣暂存池、储粪场的建设情况； 3、项目安全填埋井的建设情况。 |

表3 验收执行标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)） 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表Ⅳ类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)） 2、废气执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 3、废水执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量：最高允许排放水量夏季1.8m3/百头.d、冬季1.2 m3/百头.d。 4、固废执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）集约化养殖业废渣无害化环境标准蛔虫卵死亡率≥95%粪大肠菌群数≤105个/kg |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生活污水以及冲洗废水经废水收集进入沼气池处理后用于肥田，资源利用，不外排，因此本项目不设总量控制指标。 |

表4 工程概况

| 项目名称 | 一养苑商品猪建设项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 1、地理位置 新郑市位于河南省中部，地处北纬34°16′～34°39′，东经113°30′～113°54′之间，北靠郑州市，东邻中牟、尉氏，南连长葛、禹州市，西与新密市接壤。境域总面积873平方公里，南北长42公里，东西宽36公里其中市区面积15.7平方公里。东至八千乡大阎庄村，接尉氏县界；南至梨河镇滹沱村，接长葛市界，西南至观音寺镇岳口铺村，接禹州市界；西至辛店镇孙家河村，接新密市界；北至龙湖镇崔垌村，接郑州市郊界；东北至龙王乡椿树张村，接中牟县界。 新郑市和庄镇位于新郑市区东部，西连新烟街道办事处，东邻八千乡，南接长葛 ，北靠薛店镇。辖区面积约60平方公里。本项目位于新郑市和庄镇陶庄村，距离南水北调工程8.3km，不在南水北调保护区内。 2、地形地貌 新郑市位于豫西山区向东过渡地带，地势西高东低，中部高，南北低。山、丘、岗和平原兼有。西部、西南部为侵蚀低山区，峡谷或谷峰相间。低山外围和西北部为山前坡洪积岗地，京广铁路以东多沙丘岗地，面积约占全市总面积的79.1%，岗地地势起伏较大。自新密入境，经武岗、郭店、薛店、苏村郑，入中牟县三官庙，有带状岗地，长26公里，是新郑市地表水和地下水的南北分水岭。京广线以东地区，由于受古黄河水流切割，与西部岗地分离，形成南北向的条形岗地与古黄河隐流洼地相间的地形特征。京广线以东的古黄河阶地和京广线以西的双洎河、黄水河、潩水河两侧为平原。 新郑市境内主要有具茨山、陉山、嶂山、泰山、梅山等山脉。新郑市的北部及西北部为丘陵地区。新郑市的东部基本以京广线铁路为界，以东为冲积平原。 3、气候气象 新郑市属暖温带大陆性季风气候，具有冷暖适中、四季分明。春季，天气温暖，多东北、西北风，雨水偏少；夏季，天气炎热，多东南风，雨水偏多，降水量占全年的52%；秋季，天气凉爽，风向不定，雨水偏少；冬季，天气严寒，多西北、东北风。主要灾害性天气为旱、涝、风、雹等。气候特征见表2。 表2 气候特征表 气象要素; 新郑市; 气象要素; 新郑市. 年平均气温（℃）; 14.4; 主导风向; NE. 极端最高气温（℃）; 42.5; 年平均风速（m/s）; 2.4. 极端最低气温（℃）; -17.9; 无霜期（d）; 213. 年平均降水量（mm）; 676.1; 最大冻土深度（㎝）; 18. 4、水文 新郑市水资源可利用总量1.96亿m3，其中地表水径流量0.68亿m3，过境水0.95亿m3。水资源人均占有量低于全省平均水平。除双洎河、潩水河故道为丰水区外，其余地区均属浅层贫水区，因常年超量开采，地下水位普遍下降。 新郑市地面水系主要属淮河流域颖河水系，主要有双洎河、黄水河、潩水河、梅河、潮河、莲河等。 双洎河原为洧水，发源于登封市阳城山，溱水发源于新密市鸡络鸣，皆属颖河水系。洧、溱二水于新郑、新密交界处的交流寨南汇合，入境后称双洎河。自西北向东南流至黄湾入长葛，至尉氏县入贾鲁河。境内河长35.5km，流域面积239.96k㎡，正常流量2m3/s，平均水深0.5m，最大流量5320m3/s，最小流量0.52m3/s，主要水体功能为灌溉，新郑境内主要支流有黄水河、莲河等。 黄水河古称黄崖水，发源于新密市曲梁牛庵村，为境内第二条大河，属颖河水系，常年河。由冯寺村入境，至傅庄村入双洎河，全长29.4km。流域面积110.84k㎡，年均流量0.1至0.3m3/s，年均水深0.3m，主要水体功能为灌溉。 莲河发源于薜店乡岗周村南，至杜楼村入双洎河，长15.3km，流域面积35.9k㎡，为季节河。年均流量0.05至0.1m3/s，年均水深0.2m，主要水体功能为灌溉。 项目最近的地表水体为西侧1.5km处的柳河，属于双洎河支流。 5、土壤、植被与生物多样性 新郑市地属黄河冲积平原，土层分十层，自上而下分别为细砂土层、沙壤土层、白善土层、中层土、让土层、细砂层、粘土层、红粘土层、中沙层和粗沙、卵石层。项目所在地属豫东平原栽培作物植被区，植被以华北区系植物为主，自然植被稀少，绝大部分是人工栽培植被，常见有木本和草本两大类型，常见植物有毛白杨、欧美杨、旱柳、泡桐、刺槐、苦楝、臭椿、侧柏、紫穗槐、荆条、益母草、马唐、牛筋草、狗尾草等。自然植被以盐生植被和沙生植被为主，草甸植被次之。经济林主要为枣树，年产优质红枣3000万吨，被中国林业部命名为“中国红枣之乡”。农作物主要为小麦和玉米，蔬菜和温棚也有一定规模。 项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| 主要工程内容及规模： 本项目占地13310m2，建设11座标准化猪舍，饲料间；同时配套建设有办公室，粪污处理设施。 本项目建设内容调查情况见表3。 表3 本项目实际建设内容与环评报告要求对比表 设施、设备名称; 环评报告要求; 实际调查情况; 与环评的相符性. 数量; 数量. 饲料混合机; 1台; 1台; 一致. 排风扇; 30套; 30套; 一致. 沼气取暖炉; 10台; 猪舍设电暖片; 不一致，但符合环保要求. 猪舍; 8座（1632m2）; 8座（1632m2）; 一致. 2座（1000m2）; 2座（1000m2）. 1座（550 m2）; 1座（550 m2）. 饲料储存加工间; （100m2）1间; 1间; 一致. 防疫兽医室; （10m2）1座; 2间; 一致. 办公及住宿; （300m2）1座; 2座; 一致. 消毒池; （3m× 5m×0.2m）1座; 1座; 一致. 沼气池; （100m3）1座; 2座（每座50m3）; 一致. 自备水井; （H=60m，d=0.5m）1座; 1座; 一致. 填埋井; （h=2m，d=1m）2座; 2座. 废水暂存池; （12m3）2座; 2座; 一致. 沼液、沼渣暂存池; （300m3）1座; 2座（总容积300m3）; 一致. 猪粪堆肥池; （5m3）1座; 1座（5m3）; 一致. 田间储粪池; （30m3）1座; 1座; 一致. |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 根据调查，目前本项目实际存栏量为1434头，与环评报告及环评批复的年存栏量1500头相一致。建设地点、周边环境及环境敏感目标均未发生变化。 本项目建设过程中主体工程未发生明显变化（详见表3），环保工程部分未发生变化。 表4 环保工程建设情况一览表 项 目; 污染源; 环评要求; 项目实际建设情况; 备注. 废水; 猪粪尿、生活污水; 沼气工程（100m3）1套; 沼气工程（50m3）2套，总容积100m3; 一致. 暂存池（12m3）2座; 暂存池（12m3）2座; 一致. 固废; 病死猪; 安全填埋井填埋2眼; 安全填埋井填埋2眼; 一致. 猪只粪便; 堆肥池1座（5m3） （干清粪工艺）; 1座粪堆场（5m3）暂存，定期外售或用于肥田（干清粪工艺）; 一致. 垫料; 田间储粪池，1座，容积30 m3; 田间储粪池，1座，容积30 m3; 一致. 沼液、沼渣; 暂存池（300m3）1座; 暂存池（150m3）2座，总容积300m3; 一致. 废气; 猪只排泄臭气; 添加剂; 添加剂; 一致. 绿化带; 绿化带; 一致. 噪声; 水泵噪声; 减震基础; 减震基础; 一致. 由上表可知，本项目主要环保设施已安装到位。 |
| 工艺流程简述（附流程图）： 1、养殖工艺及产污环节 本项目养殖工艺流程及产污环节见下图。 饲料 配种 妊娠 分娩 保育 育肥 噪声 4周 13周 3周 4周 育肥猪出栏 17周 猪尿、 猪舍冲洗水 沼气池 猪粪 堆肥场 恶臭 生活区 污水 粪便 沼渣 沼液 肥田 图1 养殖工艺流程及产污环节示意图 2、饲料加工工艺流程及产污环节 玉米 麸皮 称量 粉碎、搅拌 成品饲料 噪声、粉尘 图2 饲料加工工艺流程及产污环节示意图 3、发酵床工艺流程 本项目育肥猪舍和保育猪舍采用地上式发酵床，发酵床面积为栏舍面积的70%，余下栏舍两侧作硬化处理，成为硬化平台，供生猪取食或盛夏高温的休息场所。在猪舍一端设饲喂台，在合适的位置安置饮水器，保证猪饮水时所滴漏的水往栏舍外流，以防饮水潮湿垫料。项目采用发酵床工艺养殖仔猪和育肥猪，种植采用传统方法养殖。发酵床中尿液、粪便自然发酵，无需清理，无废水、固废产生，需定期（2~3年）更换发酵垫料。发酵床操作工艺流程见图3。 垫料材料的准备 垫料的发酵制作 猪进栏 猪的饲养及垫 料日常管理 猪出栏 垫料再堆 积发酵 图3 发酵床工艺流程 |  |
| 工程占地及平面布置（附图） 本项目验收时期与原环评时期工程占地面积相同，未发生变化，场区平面布置未发生变化。 项目大门设置西侧，办公室及生活用房设置在场区西部，堆粪场、暂存池及填埋井设置在场区东侧，猪舍设置厂区中间部位。 |  |
| 工程环境保护投资明细 项目设计总投资601万元，其中环保投资37万元，占总投资的6.15％。项目实际总投资为601万元，其中环保投资38万元，占总投资的6.3％。工程投资明细表见下表。 表6 工程实际环保投资明细 项 目; 污染源; 治理措施; 预计投资 (万元); 实际投资（万元）. 废水 治理; 猪粪尿、冲舍废水、生活污水; 1套沼气工程（100m³）; 28; 28. 2座暂存池（每个12m³）; 1; 1. 固废 治理; 沼液、沼渣; 1座暂存池（300m³）; 2; 3. 病死猪; 2个填埋井; 1; 1. 垫料; 1个田间储粪池; 1.5; 1.5. 猪粪; 1个堆肥池; 1; 1. 废气 治理; 猪舍、沼气工程; 加高围墙，种植杨树; 0.5; 0.5. 噪声治理; 沼气工程水泵; 减震基础; 1; 1. 生态; 园林绿化; 1; 1. 合计; 37; 38. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 根据现场调查及分析可知，与环评报告及环评批复文件相比较，目前主要环境保护措施已按照要求按照到位。项目沼气工程建设有2座，单座容积50m³与环评要求建设1座100m³的沼气工程规模相同，满足废水处理需要。项目沼气全部供于职工生活实用，企业采用电供热的方式取代环评提出的沼气供暖设备可行，同时也满足环保要求，不会对环境造成明显影响。 项目区已做到雨污分流。 根据实际调查，项目发生的主要变化为：项目东侧的原乡村路已拓宽修整为新港大道（距离项目65m）。 经查阅资料，新港大道为郑州市航空港区通向许昌的一条公路，项目区段红线宽40m，目前尚不属于国道、省道。 《新郑市禽畜养殖禁养区和限养区划定方案》（新政﹝2010﹞34号）“国道、省道、铁路等主要交通干线两侧500米以内的区域”属于限养区，为满足该方案的要求，同时为养殖场安全、防疫等方面考虑，建设单位已作出承诺，若新港大道归为省道或者国道，即进行搬迁（附件）。 根据项目特点，本项目对现状道路存在的影响主要有恶臭气体及景观。 恶臭气体主要表现为对道路行人的影响，目前该道路车流较少，且沿路两侧设置有30m的生态廊道（绿化隔离带），对本项目恶臭气体有一定阻隔和抑制作用，对景观有一定正面效益。为进一步降低恶臭气体的影响，本验收调查要求，沿项目东侧设置绿化带，绿化带要求层次分明，整体形成一个绿色屏障，绿化带总宽度30m，由东向西分别为10m宽的灌草常绿植被、10m宽的低矮乔木植被、10m宽高大乔木植被，一方面可降低恶臭对环境的影响，也可美化沿路景观。 建设单位应加强管理，特别是针对东南角堆粪池，养殖粪便必须按照要求进入堆粪池进行堆肥处理，要求堆粪池东侧及南侧由现有低矮围堰整改为围墙（地基连接至顶棚），对东侧及南侧进行封闭处理，一方面降低恶臭气体对东侧及南侧环境的影响（西侧及北侧为养殖区），另一方面也可规范厂貌。粪便经堆肥无害化处理后，应及时清运肥田，禁止粪便随意丢弃在沿路视野范围内，禁止养殖污水横流，造成环境污染。经采取上述措施后，新港大道与本项目之间相互影响可降至最低。 |  |

表5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等） 1、运营期环境影响分析 （1）大气环境影响评价结论 项目主要大气污染物为恶臭，通过提高畜禽对饲料的消化率和利用率的方式以减少臭气的产生和排放；建设单位要做好猪舍通风，采用节水型饮水器，强化消毒措施，并及时对粪污水进行及时收集、贮存，且收集和处理均采用密闭方式进行；同时，加高厂区北侧的围墙和加强厂区内部绿化。根据环评分析结论，项目大气环境防护距离为厂界外150m。项目150m范围内无敏感点，可以满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。 饲料加工会产生一定量的粉尘。该粉尘为无组织排放，根据对厂周界预测结果，符合《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放厂界监控浓度限值（1.0mg/m3）。 （2）水环境影响评价结论 本项目运行期产生的废水主要是生活污水和养殖废水，废水产生量为1648.75m3/a（4.5m3/d）。项目采用干清粪工艺，废水排入2座50m³的沼气池进行处理，经处理后排入300m³的沼液暂存池进行暂存，然后用于绿化及肥田，实现综合利用，不外排。 （3）声环境影响评价结论 主要为饲料加工车间饲料加工机运行产生的机械噪声，经车间隔声和距离衰减后，预计各厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响很小。 （4）固废环境影响评价结论 本项目养殖粪便产生量约为总排放量为1930kg/d（704.45t/a），其中育肥舍和保育舍猪只的1610kg/d（587.65t/a）粪便由生物发酵床氧化分解转变成有机肥用于肥田；其他猪舍的粪便排放量为320kg/d（116.8t/a），这些猪舍采用干清粪工艺，做到日产日清，并设置5m3的储存池用于猪粪堆肥，经无害化处理后用于周围农田施肥。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，该储存池设置于厂区东南角，储存池应做硬化处理，并设置防雨顶盖，做到防渗漏、防雨淋、防流失。病死猪采用2眼填埋井采取安全填埋；职工生活垃圾集中收集后，定期运往垃圾中转站，不会对环境产生直接影响。 2、评价结论 （1）河南省一养苑生态农业技术有限公司一养苑商品猪建设项目属《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类，符合国家产业政策要求。 （2）项目选址满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）要求，本项目用地为一般农用地，因此项目选址可行。 （3）项目生产废水和生活污水经沼气池处理后用于周边肥田，废水、粪便均综合利用，对周围环境影响较小。 （4）经预测，项目厂界噪声值可实现达标排放，不会产生扰民现象。 （5）场区粪便暂存后用于肥田，实现综合利用，生活垃圾定期运往垃圾中转站，病死猪安全填埋。 （6）项目卫生防护距离内没有敏感点，恶臭对周围环境影响较小。饲料加工设备位于室内，粉尘量较小，可有效预防粉尘污染周围环境。 （7）综上所述，河南省一养苑生态农业技术有限公司一养苑商品猪建设项目符合国家产业政策，项目选址可行，运营期间各类污染物均能达到综合利用，对周围环境影响较小。因此，评价认为从环保角度分析，本项目建设可行。 3、建议和要求 （1）厂区地面做好硬化处理和绿化工作，在管理区作重点绿化景观美化处理，厂区内的空地建议用于绿化。 （2）评价要求养猪场粪便经沼气池发酵后所得沼气应充分利用，所需供暖设备匹配，避免沼气盈余对空排放造成的污染。 （3）加强对沼气池的日常管理，由粗放型向节约型管理方向提高。 （4）评价要求建设中必须做好雨污分流以及厂址周围的绿化防护、生产废水、沼液、沼渣要做到综合利用，不得排入附近敏感点的地表水体和地下水体。 （5）病死猪应按照要求进行处理，不得进行外运出售。 （6）厂区根据消防规定要求，设置消火栓和灭火器。 （7）工程完成后，应经环保主管部门批准后方可投入试生产，在规定试运营期间内及时提出验收申请，经验收合格后方可正式投入生产。

环评提出的环保措施： 环评提出的环保措施及验收清单见下表。 表8 环保设施验收一览表 序号; 项 目; 污染源; 治理措施; 执行标准; 验收内容. 1; 废水; 猪粪尿、 生活污水; 采用沼气池进行发酵; 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）; 沼气池1套，容积均为100m3；暂存池2座，容积各为12m3. 非正常工况采用暂存池暂存粪污水. 2; 固废; 沼液、沼渣; 非农灌季节采用暂存池暂存; 暂存池1座，单池容积300m3. 病死猪; 填埋井; 2个. 垫料; 田间储粪池; 1座，容积30 m3. 猪粪; 堆肥池; 1座，容积5 m3. 3; 废气; 猪舍和沼气工程; 加高围墙，种植杨树; 达标排放. 4; 噪声; 沼气工程; 减震基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）.

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业）： 郑环然【2010】15号文： 一、原则同意《河南省一养苑生态农业技术有限公司一养苑商品猪建设项目环境影响报告表》中的结论和建议。你公司要按照报告表和本批复提出的要求，认真执行建设项目环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施和环保投资。该项目位于新郑市和庄镇陶庄村东南，占地面积13310平方米，年存栏量1500头（郑州160头、仔猪500头、育肥猪840头），年出栏量2600头，总投资601万元，其中环保投资37万元。项目采用发酵床工艺养殖仔猪和育肥猪，种植采用传统方法养殖。 二、施工期废水经沉淀后用于场地洒水降尘。采用传统方法的种猪养殖产生的尿液、冲洗废水和生活污水全部进入100m³沼气池发酵制作沼气，不得外排；产生的沼气用于职工生活、发电和猪舍冬季采暖。配套建设粪便堆粪池、沼液暂存池和有机肥暂存池，沼渣和沼液供周围农田施肥，选用罐车或密闭性较好的槽车作为运输车辆，避免二次污染。粪便堆肥池、沼液暂存池和有机肥暂存池要硬化做到防渗漏、防淋、防溢流。养殖区实现雨污分流，严禁采用明沟布设。 三、施工期应选用低噪声设备，禁止高噪声设备夜间施工。水泵等高噪声设备应布置在室内，采取隔声、减震等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，周围敏感点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、加强卫生管理，及时清扫猪舍，减少粪便堆存；按照环境影响报告表要求，合理布置厂区、加强场区和周围绿化，减少恶臭气体对环境的影响，，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的要求。 五、运营过程中产生的病死猪尸体要严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，采用安全填埋井填埋，填埋井应为混凝土结构，2个，深度大于2m，直接大于1m，口加盖密闭。 六、加强安全管理，定期检查沼气池、沼气贮气柜、沼气发电等设备，制定风险防范措施和风险应急预案，严防各类风险事故的发生。 七、养殖场采用干清粪工艺，清出的猪粪定期运至堆肥池，无害化处理后用于周围农田施肥。防疫产生的医疗垃圾定期运往医疗垃圾处置中心处置。生活垃圾定期收集后送垃圾中转站集中处理。 八、项目建成后，建设单位必须及时向我局申请试生产，试生产三个月内应向我局申请验收，验收合格后方可正式运行。 七、请新郑市环保局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。

表6  环境保护措施执行情况

| 阶段 | 项目 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况 |  | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气污染 |  | 加强管理、植树绿化 | 已落实 |  | 场区种植树木，加强绿化 |
|  | 水污染 |  | 干清粪，养殖废水、生活污水经进入100m³沼气池，然后进入暂存池暂存 | 已落实 |  | 采用干清粪，养殖废水、生活污水进入经两座50m3的沼气池处理后，进入暂存池暂存 |
|  |  |  | 养殖场区实行雨污分流，严禁明渠布设 | 已落实 |  | 养殖区已实现雨污分流，养殖废水采取暗管输送 |
|  |  |  | 300m3沼液暂存池 | 已落实 |  | 300m³沼液暂存池一座 |
|  | 固体废物 | 粪便 | 5m3堆肥池1座 | 已落实 |  | 5m3堆肥池，地面硬化防渗，防雨棚、围堰。 |
|  |  | 垫料 | 储粪池1座，容积30 m3 | 已落实 |  | 储粪池1座，容积30 m3 |
|  |  | 病死猪 | 2口安全填埋井进行安全填埋 | 已落实 | 2口填埋井，能够满足环保要求 |  |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物暂存于危废暂存间交，由有资质单位处理 | 已落实 | 医疗废物暂存于危废暂存间交，由有资质单位处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 运至垃圾中转站，交当地环卫部门统一处理 | 已落实 | 生活垃圾集中收集后，定期运往垃圾中转站 |  |
|  | 社会影响 | / |  |  |  |  |

表7  环境质量及污染源监测（附监测图）

| 施工期 |  | 本项目占地面积13310m2，占地性质为一般耕地，施工过程中土石方已按照要求回填，多余部分进行了清运处理。项目完工后对区域采取了绿化、恢复植被等生态补偿，进行了水土保持工作。施工期对生态环境影响较小。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 施工场地及运输道路采取人工洒水降尘、篷布遮盖措施。生产、生活废水用于场地降尘，不外排。高噪声设备夜间禁止作业，未发生噪声扰民的投诉现象。 |
| 运行期 | 污染影响 | - 水环境 （1）清粪工艺 项目采用干清粪。 （2）雨污分流情况 经调查，建设单位已完善场区雨污分流，猪舍内的导流槽与舍外的排污暗渠相连，粪污水采用暗管输送。 （3）废水产生量 项目采用发酵床工艺养殖仔猪和育肥猪，种植采用传统方法养殖。发酵床中尿液、粪便自然发酵，无需清理，无废水、固废产生，需定期（2~3年）更换发酵垫料。 根据实际调查，种猪养殖区及职工生活废水总产生量为1648.75m3/a（4.5m3/d）。 （4）废水处理措施 废水排入2座50m³的沼气池进行处理，废水经处理后，沼液、沼渣产生量约为4.1m3/d，由场区内设置的300m3的暂存池暂存。按照肥田周期60d计，目前的暂存池可满足沼液、沼渣的暂存需求。经暂存，全部由附近村民定期清运肥田，实现综合利用，不外排，符合环保要求。 2、空气环境 本项目产生的废气主要是猪舍、堆肥池产生的恶臭以及饲料加工车间产生的粉尘。 （1）恶臭气体 运营期废气主要为猪只粪便、粪污水散发的恶臭废气，根据环评中预测核算，卫生防护距离为150m。项目各厂界大气环境防护距离分别为：东95m；西95m；南89.5 m；北89.5 m。项目西北侧389m处的陶庄村和东北460m处的魏庄村均不在大气环境防护距离范围内。 目前项目已采取在厂区周边设置绿化带、强化消毒措施、加高围墙、饲料添加剂等措施进一步降低恶臭废气的影响，可以满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的要求。 （2）饲料加工粉尘 本项目建设1座饲料储存和加工车间，用于饲料的加工和储存，项目饲料加工设备均设置于饲料储存和加工车间内，可有效减少粉尘排放。 综上所述，本项目恶臭与粉尘对周围环境影响较小。 3、声环境 主要为饲料加工车间饲料加工机运行产生的机械噪声，经车间隔声和距离衰减后，各厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响很小。 4、固体废物 根据实际调查，本养殖场固体废物主要为养殖粪便、病死猪尸体。 目前，采用发酵床养殖的猪舍，粪便产生量约为1610kg/d，粪便直接排入生物发酵床的垫料上，经氧化分解转变成有机肥用于肥田，垫料3年清理一次，届时送往田间暂存池，用于肥田，可满足要求。 种猪猪舍采用干清粪工艺，粪便产生量为320kg/d，这部分猪粪采用好氧堆肥进行无害化处理后用于周围农田施肥。 针对病死猪尸体，已设置有2眼安全填埋井进行填埋处理。 生活垃圾经收集后，定期清运至垃圾中转站。 经采取以上措施，项目产生的各项固体废物均可实现合理处理处置，不会对环境产生二次污染。 5、新港大道与本项目之间的制约关系 为满足相关法规，同时为养殖场安全、防疫等方面的要求，建设拟在新港大道归为省道或国道后，即进行搬迁。 现阶段为降低相互之间的影响，沿项目东侧设置绿化带，整体形成一个绿色屏障，绿化带总宽度30m，由东向西分别为10m宽的灌草常绿植被、10m宽的低矮乔木植被、10m宽高大乔木植被。 堆粪池东侧及南侧由现有低矮围堰整改为围墙（地基连接至顶棚），对东侧及南侧进行封闭处理。 加强管理，规划操作，按要求堆肥并及时清运，禁止随意丢弃在沿路视野范围内。 在采取上述措施后，新港大道与项目之间相互影响可降至最低。 |

表8  环境质量及污染源监测（附监测图）

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | — | — | — | — |
| 水 | — | — | — | — |
| 气 | — | — | — | — |
| 声 |  |  |  |  |
| 电磁振动 | — | — | — | — |
| 其他 备注：由于项目属于养殖项目，项目废水经收集沉淀后综合利用，不排放；产噪设备较少且均为饲料车间内，运营时间短，对周围环境影响较小。因此，本项目验收期间不再对该项目进行环境质量及污染源监测。 | — | — | — | — |

表9  调查结论与建议

调查结论及建议： 通过对该项目的环境状况调查，对有关技术文件、报告的分析，对工程环保执行情况以及环境保护角度对本项目提出如下调查结论与建议： 1、工程概况 河南省一养苑生态农业技术有限公司一养苑商品猪建设项目位于新郑市和庄镇陶庄村，占地面积13310平方米，建设11座标准化猪舍，年存栏量1500头，总投资601万元。 2、环保措施落实情况 该工程执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度，基本落实了环评中的各项环保措施，项目产生的固体废物、噪声、恶臭气体、养殖废水均得到良好的处理处置，可实现达标排放或得到妥善的处理处置。最大限度减轻了对生态环境的破坏。 3、环境影响调查 （1）环境空气 项目投入运行后，排放的废气主要为养殖过程中产生的恶臭污染物，主要成分为H2S和NH3，为无组织排放源。及时清洁猪舍、保持通风，加强绿化，恶臭气体会得到有效的控制，对环境的影响较小。 （2）水环境 本项目废水包括冲洗废水、生活污水等。项目生产废水通过沟渠排放到沼气池内，经收集处理后，由沼液暂存池暂存，定期用于农田施肥使用。项目不设污水排放口，废水不排入当地地表水体，所以，项目的建设不会影响当地地表水水环境。 （3）声环境 主要为饲料加工车间饲料加工机运行产生的机械噪声，经车间隔声和距离衰减后，各厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响很小。 （4）固废废物 项目投入营运期产生的主要固体废弃物为粪便、猪舍垫料和病死猪。本项目育肥舍和保育舍猪只的1610kg/d（587.65t/a）粪便由生物发酵床氧化分解转变成有机肥用于肥田；其他猪舍的粪便排放量为320kg/d（116.8t/a），这些猪舍采用干清粪工艺，做到日产日清，并设置5m3的储存池用于猪粪堆肥，经无害化处理后用于周围农田施肥。病死猪采用2眼填埋井采取安全填埋；职工生活垃圾集中收集后，定期运往垃圾中转站，不会对环境产生直接影响。 4、验收调查建议 针对调查期间存在的问题及项目运行中可能出现的问题，提出如下建议： 1、加强场区疫病的预防，防范重大疫情的发生。 2、为养殖场安全、防疫等方面考虑，若新港大道归为省道或者国道，建设单位应立即进行搬迁。 3、加强环境保护设施的日常维护和管理，确保场区粪污综合利用，不外排。 4、进一步加强环境保护的重要性教育，不断提高职工的环境保护工作意识，做到经济建设和环境保护协调发展。 5、按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求，强化防渗、放溢流措施，设置雨水排水渠及初期雨水收集池，确保做到雨污分流。 6、按照本验收调查的要求，及时完善东侧绿化，将堆粪池东侧、南侧围堰整改为围墙。加强管理，规范操作。 5、验收调查结论 河南省一养苑生态农业技术有限公司一养苑商品猪建设项目生产规模已达到环评报告及批复要求。养殖废水采取沼气工程处理，规模及处理工艺满足环保要求，沼液、沼渣经暂存，定期清运肥田，废气、噪声经治理后，对环境影响不大，固体废物均可得到有效的处理处置，各污染物处理及贮存设施均已采取“三防”措施。本项目总体上达到了建设项目竣工环境保护验收的条件，按照本验收调查的要求进一步完善围墙及绿化措施，建议本项目通过环境保护验收。