- 1  项目总体情况

| 建设项目名称 | 新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新密市摩旗寨养殖场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵爱花 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 赵俊杰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 新密市米村镇金井沟村八组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13592518508 |  | 传真 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 452394 |  |
| 建设地点 | 新密市米村镇金井沟村八组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  |  | 猪的饲养（A0313） |  |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 河南首创环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 郑州市环境保护局 |  |  |  | 文号 |  | 郑环然[2013]16号 |  |  |  |  | 时间 |  |  | 2013.03.01 |  |  |
| 初步设计审批部门 | / |  |  |  | 文号 |  | / |  |  |  |  | 时间 |  |  | / |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | 新密市摩旗寨养殖场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） | 100 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  |  | 25.9 |  |  | 环境保护投资占总投资比例 |  |  |  |  |  | 25.9% |
| 实际总投资（万元） | 100 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  |  | 26.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.8% |
| 设计生产能力（交通量） | 年存栏量520头/a，出栏量为1200头/a |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013年12月 |  |  |  |  |
| 实际生产能力（交通量） | 年存栏量520头/a，出栏量为1200头/a |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013年12月 |  |  |  |  |
| 调查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 （项目立项～试运行） | 新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目位于新密市摩旗寨养殖场。新密市摩旗寨养殖场投资100万元，租赁荒山8.8亩，建设猪舍4栋，饲料库1间，猪常年存栏量为520头。 2012年8月31日，新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目通过新密市发展和改革委员会备案，备案文号为豫郑新密农[2012]00386号。 该项目于2013年9月委托河南首创环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价。 2013年11月8日，郑州市环境保护局组织召开了该项目的技术评审会，并形成了专家评审意见。2013年3月1日，郑州市环境保护局以郑环然[2013]16号文件对该项目进行了批复，批复内容见附件二。 新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目属未批先建项目，2012年9月建设单位已建成4栋猪舍（共1440m2）和1间饲料库（240m2，含1间值班室）。 受新密市摩旗寨养殖场委托，河南佳昱环境科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收调查工作，委托书见附件一。根据该项目环评和项目环评批复文件，我单位在认真研读环评资料和现场深入调查的基础上，编制完成了该项目竣工环境保护验收调查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2  调查范围、因子、目标、重点

| 调 查 范 围 | 本项目调查范围为项目场界外500m范围。 |
| --- | --- |
| 调 查 因 子 | 大气污染因子：氨、硫化氢 废水污染因子：COD、BOD5、SS、粪大肠菌群、TP、TN、氨氮 噪声污染因子：等效连续A声级 固废废物：猪只粪便、病死猪、员工生活垃圾、防疫废物 |
| 环 境 敏 感 目 标 | 经调查，项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。项目周围环境如下：项目周围均为荒山，项目东南侧金井沟村八组为自然组，目前住在本地尚有5户（27人），该5户居民全部申请依托国家和新密市的扶贫补助政策，将于2014年年底之前搬往米村镇新开发的新型社区——柿树湾社区和杨岗社区，已由米村镇金井沟村村委会安排住处。现状住在本地的5户中，最近的一户与项目距离130m，最远的一户与项目距离400m，新密市米村镇金井沟村原环评7户去向调查见附件3证明。根据现场调查，已搬迁住户，房屋尚未拆除。 项目周围环境保护目标一览表见表1，场区及周围环境实景图见附图三。 表1 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 户数; 人口; 环境功能. 大气 环境; 金井沟村八组居民; SE; 130; 5; 27; 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级标准. 声环境; 金井沟村八组居民; SE; 130; 5; 27; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 地表水; 双洎河; SE; 12km; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. |
| 调 查 重 点 | 本次调查重点为： 1、养殖场猪舍清粪方式及场区雨污分流等建设情况； 2、沼气池、沼液贮存池、沼渣暂存场建设情况； 3、安全填埋井建设情况。 |

3  验收执行标准

| 环境 质量 标准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 2、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 1、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） 集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量; 猪[m3/（百头·d）]. 季节; 冬季; 夏季. 标准值; 0.83; 1.17. 畜禽养殖业废渣无害化环境标准; 控制项目; 蛔虫卵; 粪大肠菌群数. 指标; 死亡率≥95%; ≤105个/kg. 集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准; 控制项目; 标准值. 臭气浓度（无量纲）; 70. 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; 总磷（mg/L）. 400; 150; 8.0. NH3-N（mg/L）; 蛔虫卵（个/L）; 粪大肠菌群（个/ml）. 80; 2.0; 10000. 2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) |
| 总量 控制 指标 | 项目养殖废水、生活污水经沼气工程处理后，沼液和沼渣用于农田施肥，因此本项目污染物排放总量为零。 |

4  工程概况

| 项目名称 | 新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目 |
| --- | --- |
| 项目 地理 位置 | 1、地理位置 本项目位于新密市米村镇金井沟村。新密市地处东经113°22′，北纬34°31′，位于豫西山地和豫东平原的结合部位，双洎河上游，东临新郑，西接登封，南傍禹州，北依荥阳，东北与郑州搭界，西北与巩义相连，距省会郑州40km。以山地为主，属嵩山五指岭和箕山山脉的东延部分，境内自然地形由西北向东南倾斜，西、南、北三面为嵩山余脉环抱的浅山丘陵区，中部丘陵起伏、岳谷交错，东部为河谷平原。 市域地貌类型复杂多样，山地面积212.2km2，占全市总面积的21.2%；丘陵面积573.6km2，占全市总面积的57.3%；平原面积215.2km2，占全市总面积的21.5%。境内有大小山峰、岗岭800多座，主要山峰有五指岭、兰崖山、双牛山等，最高山峰五指岭海拔1108.5m，最低为东南地区的宋楼西海拔115m，市域内一般海拔300～500m。 大自然合作社所在地袁庄乡位于新密市区北部，东邻密州大道，北邻郑少高速，区域交通便利。项目地理位置示意图见附图一。 2、区域地形、地貌、地质概况 新密市地质构造属华北地台的组成部分，处于中朝淮地台南西部位的嵩箕山区，主要有东西向、北东向和北西向三条构造体系。区域地形以山地为主，属嵩山五指岭和箕山山脉的东延部分，境内自然地形由西北向东南倾斜，西、南、北三面为嵩山余脉环抱的浅山丘陵区，中部丘陵起伏、岳谷交错，东部为河谷平原。 市域地貌类型复杂多样，山地面积212.2km2，占全市总面积的21.2%；丘陵面积573.6km2，占全市总面积的57.3%；平原面积215.2km2，占全市总面积的21.5%。境内有大小山峰、岗岭800多座，主要山峰有五指岭、兰崖山、双牛山等，最高山峰五指岭海拔1108.5m，最低为东南地区的宋楼西海拔115m，市域内一般海拔300～500m。 3、气候、气象 新密市属暖温带大陆性季风气候区，夏季炎热，冬季寒冷，气候干燥，雨雪较少，四季分明，季风转换明显。区域气候可分为山地气候区、中部丘陵缺水区和河川平原干旱气候区，因受冷暖气团交替影响，大陆性季风气候特别明显，所以干旱、暴雨、连阴雨、霜冻、大风、低温、干热风等灾害性天气较多，尤其干旱、雨涝、干热风危害性较大。 新密市气候特征见表2。 表2 新密市气候特征 气象要素; 新密市; 气象要素; 新密市. 年平均气温（℃）; 14.5; 主导风向; NE. 极端最高气温（℃）; 41.8; 年平均风速（m/s）; 2.6. 极端最低气温（℃）; -12.8; 无霜期（d）; 222. 年平均降水量（mm）; 676.1; 最大冻土深度（cm）; 18. 4、水文 新密市境内水系200km，大小河流、沟溪有5000余条，常年有径流的河流30多条，山泉、湖泊散布各处，水量充盈。总流域面积1001km2，河道长度96.5km。境内主要河流有洧水（下游称双洎河）、泽河、溱水河、绥水河和黄水河等，属淮河流域沙颖河水系，其中，双洎河是淮河上游的一条重要支流，也是横贯新密市东西的最大的一条河流，属省市重点控制河流。境内该河段长40km，流域面积567.5km2，年平均流量为1.5m3/s。新密市为一标准式山区闭合流域，依地势地下水由西北向东南方向运移。地下水可采资源比较缺乏，分布不均匀，勘探表明，地下水资源约为9745.6万m3。 距项目最近的地表水体为双洎河，属淮河流域沙颍河水系，发源于新密市云蒙山，至蛟龙寨汇入双洎河，河道全长20km，平均河槽宽度50m，流域面积139km2，最大洪峰流量1348m3/s，枯水流量0～0.1m3/s。 5、植被和生物多样性 新密现有植物类146科、932种，用材树种有57科、274种，果品植物主要有苹果、柿子、核桃、杏、梨等，栽培植物主要有粮食作物、经济作物和蔬菜等。新密市森林资源较为丰富，森林覆盖率达26.4%，主要树种有栎类、油松、华山松、杨树、刺槐等树种，西部山区以天然植被为主，东部平原以人工种植植被为主。全市动物门类有环节动物门、软动物门、节肢动物门、哺乳动物门等，鸟类资源比较丰富，饲养动物主要有牛、马、猪、羊、狗、鸡、鸭等。 本项目场区附近地表植被主要为荒山，无野生动物出没。经调查，场区周围500m未发现列入《国家重点保护野生植物名录》的和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| 主要工程内容及规模： 本项目位于新密市米村镇金井沟村八组，占地面积5866.7m2，建设4栋猪舍（共1440m2）和1间饲料库（240m2，含1间值班室），同时，项目配套建设粪污处理设施。本项目产品为成年商品猪，因本项目现处于运营初期，现存栏猪只506头，出栏猪只约1099头；预计企业发展及正常饲养后存栏量520头/a，出栏量为1200头/a。本项目主要养殖设施、设备及建筑内容见表3。 表3 养殖场主要设施设备一览表 序号; 项目; 环评建设内容; 环评批复内容; 实际建设内容. 1; 基础设施; 母猪舍1间，360m2; /; 母猪舍1间，360m2. 2; 保育舍1间，360m2; /; 保育舍1间，360m2. 3; 育肥舍1间，360m2; /; 育肥舍1间，360m2. 4; 产房1间，360m2; /; 产房1间，360m2. 5; 饲料库（含值班室）1间，240m2; /; 饲料库（含值班室）1间，240m2. 6; 消毒室1间，10m2; /; 消毒室1间，10m2. 7; 养殖设备; - 排风降温设备4套; - /; - 排风降温设备4套. 8; - 产床20张; - /; - 产床25张. 9; - 保育床15套; - /; - 保育床16套. 10; - 消毒机1套; - /; - 消毒机1套. 11; - 饲料粉碎机1台; - /; - 饲料粉碎机1台. 12; 环保设施; - 沼气工程; 沉砂集水池1座，10m3; 沼气工程; 300m3沼气工程; 沼气工程; 沉砂集水池1座，10m3. 水解酸化池1座，15m3. 13; 水解酸化池1座，15m3. 厌氧反应池2座，各280m3，7m×10m×4m. 14; 厌氧反应池1座，100m3. 15; 沼液贮存池1座，350m3; 沼液贮存池1座，350m3; 沼液贮存池1座，350m3. 16; 沼气贮存柜1座，4m3; 沼气贮存柜1座，4m3; 沼气贮存柜1座，（H=5m、Φ=1.01m）16m3. 17; 堆肥; 堆肥场2座，面积20m2; 堆肥; 堆肥场2座，面积20m2; 堆肥; 堆肥场1座，面积42m2，5m×8m. 18; 粪便贮存池1座，容积120m3; 粪便贮存池1座，容积120m3; 粪便贮存池1座，120m3（15m×8m），围堰高约1m. 19; 堆肥成品贮存池1座，容积90m3; 堆肥成品贮存池1座，容积90m3; 堆肥成品贮存池1座，96m3（12m×8m），围堰高约1m. 20; 安全填埋井2座，H=4m、Φ=1m; 安全填埋井2座，H=4m、Φ=1m; 填埋井2座，H=4m、Φ=1m. 21; 雨水收集池1座，容积70m3; 雨水收集池1座，容积70m3; 雨水收集池1座，容积70m3，4m×4.4m×4m. 22; 医疗固废暂存池1座，容积2m3; 医疗固废暂存池1座，容积2m3; 医疗固废暂存箱2个，容积共1m3. 23; 生活垃圾收集桶1个; /; 生活垃圾收集桶1个. 24; /; /; 项目北侧雨水收集池300m3，15m×5m×4m. 表4 项目猪舍各类猪只存栏量对比情况一览表 猪只种类; 环评中设计存栏数（只）; 项目现实际存栏数（只）. 种公猪; 2; 3. 种母猪; 50; 59. 仔猪; 182; 345. 育肥猪; 286; 99. 合计存栏; 520; 506. 出栏; 1200; 1099. |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因： 项目原环评设计存栏规模为年存栏猪只520头。经调查，因本项目现处于运营初期，现存栏猪只506头，出栏猪只约1099头，待经济形势好转，企业生产发展后，可得到存栏猪只520头，出栏猪只1200头。本项目建设过程中部分养殖设备和环保设施有所变化，主要变化内容如下： 一、主体工程 原环评情况：原环评报告中项目平面布置图消毒室在饲料房西侧。 实际情况：根据在项目厂区现场调查，消毒室位于饲料房东侧，消毒室位置变动。 变化原因：根据厂区布置调整，消毒室设置于饲料房东侧，饲养区入厂口处，便于入饲养区人员消毒。 二、设备 原环评情况：养殖设备产床20张，保育床15套。 实际情况：产床25张，保育床16套。 变化原因：生产备用，及时应对因生产变化的情况，保证养殖需求。 三、环保设施 1、雨水收集池 原环评情况：在项目场区饲料库东侧设置容积70m3的雨水收集池，池中的沉淀物量较小，可定期清理至堆肥场堆肥，上清水可作为项目冲栏用水，不外排。 实际情况：在项目场区饲料库东侧设置容积70m3的雨水收集池，在厂区北侧山脚下设有雨水300m3雨水收集池。 变化原因：项目在厂区北侧山脚下设有雨水300m3雨水收集池，收集雨期山坡上流下来的雨水，用来冲洗猪舍。 2、堆肥场所 原环评情况：设置堆肥场2座，面积各20m2；粪便贮存池1座，容积120m3；堆肥成品贮存池1座，容积90m3。 实际情况：在厂区西侧设置堆肥场所1座，分三格，从北侧向南侧依次为堆肥场1座，面积约42m2，6m×7m，围堰高约1m；堆肥成品区，1座，长约16m，宽约6m，围堰高约1m。 变化原因：本项目在堆肥时分区堆肥，且堆肥场所面积较大，可以满足堆肥时间及循环利用的需求；堆肥成品贮存池，大小约96m3，可以满足本项目堆肥成品贮存需求。 3、沼气池 原环评情况：厌氧反应池1座，100m3。 实际情况：厌氧反应池2座，280m3，每座尺寸7m×10m×4m，封闭式全地下结构。 变化原因：沼气池水力停留时间约165d，大于设计停留时间25d，可以满足处理要求，并为今后企业发展留有一定的空间。 4、沼气贮存柜 原环评情况：沼气贮存柜1座，4m3。 实际情况：沼气贮存柜1座，16m3。 变化原因：根据环评设计及项目实际情况，本项目场内猪只存栏量达520头时，产生沼气量为5.8m3/d，厂区内现设置16m3的沼气贮存柜，可以满足项目需求，并减少因季节变化造成的沼气未能完全利用时的能源浪费，且为今后企业发展留有一定的空间。 5、医疗废物暂存 原环评情况：设置医疗废物暂存池1座，2m3。 实际情况：医疗废物暂存箱2个，1m3/个 变化原因：根据实际情况及现场调查，因设置医疗废物暂存池不便于医疗废物的清理及中转，本项目在厂区内设置医疗废物暂存箱2个，用于收集医疗废物，且便于废物的中转。 |  |
| 生产工艺流程： 本项目饲料加工和养殖两部分。项目主要生产工艺介绍如下： 1、饲料加工工艺 图1 饲料加工工艺及产污环节图 本项目母猪、育肥猪和公猪饲喂饲料为预混料、玉米、麦麸、豆粕的混合物，需要将玉米磨碎后与其他料进行拌料。保育猪饲喂全加料，全加料不需要粉碎和混合可直接饲喂。 2、养殖工艺流程 本项目采用三点式分距离生产，即繁殖—保育—育肥分离，实行全进全出饲养工艺。母猪在母猪舍完成交配并确定妊娠，产前一周转入产房，在产房完成生育后，母猪转入母猪舍，仔猪饲养10周后进入保育舍养殖。经过筛选后的仔猪小部分作为种母猪转入母猪舍养殖，其余养殖5周后转入育肥舍育肥16周后出售。养殖工艺流程及产污环节见图2。项目主要工艺参数见表5。 图2 生猪养殖工艺流程及产污环节图 表5 项目主要工艺参数 猪只种类; 存栏数; 参数. 种公猪; 2; /. 种母猪; 50; 窝产仔数10只，年产胎次2.2. 仔猪; 182; 哺乳35d，成活率90%；保育35d，成活率95%. 育肥猪; 286; 生长110d，成活率98%. 合计; 520; /. |
| 工程占地及平面布置（附图）： 本项目验收时期与环评时期场区平面布局原设计有部分不一致，厂区北侧多设置了一座300m3的雨水收集池。 环评设计方案见附图二项目原平面布置图，实际布局见图三项目现平面布置图。 |  |
| 工程环境保护投资明细： 新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目设计总投资100万元，设计环保投资为25.9万元，设计环保投资占设计总投资的25.9%；项目实际总投资为100万元，实际环保投资为26.8万元，实际环保投资占实际总投资的26.8%。工程环保投资明细表见表6、表7。 表6 设计环保投资一览表 污染物类别; 环保措施; 规格; 数量; 投资额（万元）. 废水; 养殖废水、生活污水; 污水处理工艺：格栅+沉砂集水池+水解酸化池+厌氧反应，加热系统采用太阳能加热; 沉砂集水池容积10m3; 各1座; 14. 水解酸化池容积15m3. 厌氧反应池容积100m3. 沼液贮存池; 容积350m3; 1座; 3.0. 沼气贮存柜; 4m3; 1座; 0.3. 沼气取暖灯; /; 2套; 0.2. 沼气火炬; /; 1套; 0.1. 雨水; 雨水收集池; 70m3; 1座; 0.3. 废 气; 猪舍恶臭污染物; 排风扇; 风机风量2000m3/h; 4组; 0.7. 噪声; 基础减振、房间隔声; /; /; 1.0. 固 废; 猪只粪便; 堆肥场; 面积20m2; 2座; 3.3. 粪便贮存池; 容积120m3; 1座; 1.4. 堆肥成品贮存池; 容积90m3; 1座; 1.1. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; /; 1个; 0.1. 病死猪; 安全填埋井; Φ1m，深度4m; 2座; 0.3. 医疗垃圾; 医疗固废暂存池; 容积2m3; 1座; 0.1. 合计; 25.9. 表7 实际环保投资一览表 污染物类别; 环保措施; 规格; 数量; 投资额（万元）. 废水; 养殖废水、 生活污水; 污水处理工艺：格栅+沉砂集水池+水解酸化池+厌氧反应，加热系统采用太阳能加热; 沉砂集水池容积10m3; 1座; 1.5. 水解酸化池容积15m3; 1座; 1.5. 厌氧反应池，280m3，7m×10m×4m; 2座; 10. 沼液贮存池; 容积350m3; 1座; 3.0. 沼气贮存柜; 16m3; 1座; 0.3. 沼气取暖灯; /; 2套; 0.2. 沼气火炬; /; 1套; 0.1. 雨水; 雨水收集池; 70m3; 1座; 0.3. 300m3; 1座; 2.0. 废气; 猪舍恶臭污染物; 排风扇; 风机风量2000m3/h; 4组; 0.7. 噪声; 基础减振、房间隔声; /; /; 1.0. 固废; 猪只粪便; 堆肥场; 面积42m2; 1座; 2.3. 粪便贮存池; 120m2，围堰高约1m; 1座; 2.0. 堆肥成品贮存池; 96m2，围堰高约1m; 1座; 1.1. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; /; 1个; 0.1. 病死猪; 安全填埋井; Φ1m，深度4m; 2座; 0.6. 医疗垃圾; 医疗固废暂存箱; 容积2m3; 1座; 0.1. 合计; 26.8. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施： 本项目沼气工程已经建设完工，但沼气消纳措施仅设置沼气取暖灯，不能完全消纳本项目产生的沼气，容易造成夏季未能利用的沼气的浪费，经过沟通项目建设单位，建设单位将于厂区内设置燃气热水器，用于本项目厂区内饲料拌料及人员洗漱。 建议采取的整改措施如下： 尽快完善沼气消纳措施，减少沼气的浪费。 |  |

5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等）： 1、施工期环境影响分析 经现场踏勘，本项目猪舍、饲料库和消毒室等主体工程已经建成，剩余工程主要为污水处理设施、堆肥场和填埋井等环保设施的建设，施工过程排放污染物较少，对周围的水体、大气、声环境影响较小，因此本报告对施工期的环境影响不予分析。 2、营运期环境影响分析 本项目运营期年存栏猪只520头，年出栏猪只1200头，员工5人，不在内食宿。 （1）废水 本项目产生的废水主要为饲养中含少量粪便的养殖废水和员工办公生活污水。 根据工程分析的内容，本项目猪舍冲洗废水的产生量为0.11m3/d、41.5m3/a；猪尿产生量为376.9m3/a，即1.03m3/d；猪舍冲栏废水量为834.3m3/a；员工生活污水产生量为0.16m3/d，58.4m3/a。本项目总用废水量为1311.1m3/a（其中养殖废水产生量为1252.7m3/a）。 本项目采用人工干清粪，为了便于清粪和养殖废水的收集，猪舍已经建成中间高，两边低的混凝土地面，并设污水导流槽，舍外围绕墙根建成污水排放沟，项目运营后可实现将全部污水导流入污水处理设施。为了防止雨水进入污水收集和处理设施，评价建议项目对污水排放沟加盖，养殖区地面硬化并设雨水导流槽、雨水收集池，防止强降雨时雨水顺地势流入污水排水沟，以此实现雨污分流，减少污水处理设施处理负担。 养殖废水与生活污水混合后的废水水质为COD：2354mg/L，BOD5：1106mg/L，SS：1316mg/L，NH3-N：218mg/L，总磷：31mg/L，粪大肠菌群：34.3万个/L。 本项目采用人工干清粪技术，所在区域周围农田面积较大，具有足够土地消纳低浓度沼液，并有一定的轮作面积，场区常年存栏520头猪，评价建议场区废水处理采用模式Ⅱ处理，厌氧发酵设备采用USR升流式固体厌氧反应器。处理工艺流程见下图。 图3 污水处理工艺流程图 USR厌氧反应池水力停留时间约25d，发酵温度约为33℃～35℃。为了确保发酵温度，厌氧发酵罐外部需附加保温层保温，以降低热量散失。为保证厌氧反应的正常启动以及热源的稳定性，冬季要特别使用太阳能加热恒温系统供热。 表8 污水处理设施各构筑物规格一览表 序号; 名称; 规格; 设计水力停留时间. 1; 沉砂集水池; 10m3; 2d. 2; 水解酸化池; 15m3; 3d. 3; 厌氧反应池; 100m3; 25d. 4; 沼液贮存池; 350m3; /. 5; 沼气贮存柜; 16m3; /. 项目沼气产生量约为2130m3/a（5.8m3/d）。项目废水的产生量为1311.1m3/a，废水中粪便干物质损耗量为60%（7.1t/a），污水处理产生沼渣2.9t/a，则剩余部分为沼液量，约1301.1t/a（3.6t/d）。该部分沼液定期由附近村民运走用于农田施肥。 为防止沼液不能得到及时利用，评价建议建设单位建设沼液贮存池对沼液贮存，贮存量宜高于当地农作物的最大间隔时间和冬季封冻期或预计最长降雨期。根据项目所在区域气候和农灌特征，评价建议场区沼液贮存池应不小于3个月沼液产生量，约350m3，产生的沼渣及时清理至堆肥场。 经现场踏勘，本项目在猪舍已安装电节能灯，项目厂区不设食堂，场区无合适的沼气用能点，因此环评建议项目产生的沼气部分用作取暖用能，用不完的在场区食堂建成之前安全放空燃烧，待场区食堂建成后，用作食堂炊事用能。 据有关资料分析，小麦、玉米种植中采用沼渣作为基肥，用量为2500kg/亩，以3000kg沼液/亩作为追肥，并将300kg沼液稀释后作为叶面肥施加（每年施加4次）。 根据上述数据分析，每亩地需用沼液4200kg/a，则本项目沼液可供310亩农田施肥。本项目沼液拟提供给米村镇金井沟村作为农田肥料使用。经调查，米村镇金井沟村现有粮食作物900多亩，项目产生沼液可实现完全消纳。建设单位已与金井沟村民委员会签订了沼液综合利用协议，并拟配备专门的沼液输送车辆和田间贮存池以实现沼液的综合利用。建设单位与新密市米村镇金井沟村签订的沼液综合利用协议见附件五。 根据《畜禽养殖业污染治理技术规范》（HJ497-2009）要求，养殖场应实行雨污分流。本项目猪舍内已经污水导流槽，猪舍外周围已建污水排水沟，但排水沟未加盖，且未设雨水排水沟，不能完全实现雨污分流，因此，项目排水与该规范要求不相符。 为防止项目养殖废水对地下水的影响，环评要求项目将污水排水沟、粪便贮存池、堆肥场、堆肥成品贮存池、污水处理设施等做严格的防渗处理；污水排水沟加盖，项目养殖区、粪便贮存池、堆肥场、堆肥成品贮存池、污水处理站均设围堰，防止雨水流入。 本项目场区位于山坡上，场地由北向南地势依次降低，这有利于雨水顺势排放，评价建议建设单位场区污水排水沟加盖，采取封闭输送，以避免强降雨时雨水进入，同时也可减少臭气排放。场区建筑物上增设雨水排水管，地面硬化并增设雨水导流槽、雨水收集池，促使雨期初期雨水由雨水管留下并顺着导流槽流进雨水收集池中。根据当地气象资料，项目所在区域最大暴雨强度达69.0mm/h，场区面积为5866.7m2，连续降雨时间按照10分钟、径流系数按照70%计算，则每次降水后雨水收集量约为67m3，设计时按一次暴雨考虑，则需设置一个不小于67m3的雨水收集池。环评建议项目在场区饲料库东侧的空地上建一座70m3 的雨水收集池，池中的沉淀物量较小，可定期清理至堆肥场堆肥，上清水可作为项目冲栏用水，不外排。 综上所述，项目产生的养殖废水和生活污水经处理后可实现综合利用，不外排，不会对周围水体产生明显影响。 （2）废气 ①粉尘 项目产生的粉尘主要为饲料粉碎过程中产生的玉米、麦麸及浓缩饲料的粉末物质。项目设有专门的饲料库加工饲料，饲料倾倒粉尘产生量小，基本不会进入外界环境；饲料粉碎机为封闭式，并自带简易布袋除尘，可有效抑制粉尘的产生。因此粉尘对大气产生的影响极小，故此不再分析。 ②恶臭 本项目产生的恶臭气体来源主要为猪的粪便、尿液、皮脂腺和汗腺的分泌物、粘附在体表的污物、畜体外激素等散发的难闻气味，堆肥场、粪便贮存池以及污水处理站也会产生的恶臭气体，恶臭气体的主要成分为NH3和H2S，这些恶臭气体均以无组织形式排放。 根据评价结果，将四栋猪舍、污水处理站、粪便贮存池和堆肥场整体看做一个面源进行分析，本项目无组织NH3的产生量约为0.116kg/h，H2S的产生量约为0.013kg/h。 经计算，本项目场界外无超标点，不需设场界外大气环境防护距离，项目无组织NH3和H2S排放不会对周围环境空气质量造成显著影响。 根据环评计算结果，项目确定的各猪舍、污水处理站无组织NH3和H2S排放卫生防护距离为100m，即项目东场界外100m，西场界外100m，南场界外100m，北场界外100m。 经调查，项目卫生防护距离内无其他环境空气保护目标，项目东南侧米村镇金井沟村八组现状住在本地的7户居民中最近一户距离项目约130m，不在项目确定的卫生防护距离内；现状住在本地的7户已经申请依托国家和新密市的扶贫补助政策，于2013年年底之前搬往米村镇新型社区——柿树湾社区和杨岗社区，这两社区距本项目分别为3.9km和4.2km；剩余一户为五保户（1人），由金井沟村村委会安排住处。因此，项目确定的卫生防护距离内无环境敏感目标。 综上所述，项目产生的氨、硫化氢均可实现达标排放，项目大气环境防护距离内无环境空气保护目标，项目对周围大气环境的影响较小。 根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009），评价建议可采取以下措施减少恶臭对周围环境的污染： ①科学设计日粮，选择优质的饲料原料，降低日粮蛋白水平并添加消化酶、合成氨基酸，增加日粮种非淀粉多糖的量； ②控制饲养密度、加强猪舍通风、合理使用添加剂，将有效微生物菌剂加入饲料中，提高饲料消化利用率，减少臭气的产生； ③建议大气防护距离内禁止建设学校、居民点等大气环境敏感点。 综上所属，项目废气对区域环境空气及人群影响较小。 （3）噪声 本项目产生的噪声主要为猪舍中的猪叫声、饲料粉碎过程中产生的噪声以及污水处理设施水泵产生的噪声。经过预测，项目营运期昼间噪声值为49.8～53.8dB（A），夜间43.2～46.7dB（A），项目高噪声设备经采取隔声、减振等措施后对周围声环境影响较小，场界东、南、西、北场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。距离厂界最近的敏感点为项目东南侧金井沟村八组7户待迁居民，经过距离衰减后，噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 项目营运期间的噪声经过合理的降噪措施处理后，对周围声环境影响较小。 （4）固废 本项目产生的固体废物主要是猪粪混合物、饲养过程中产生的病死猪、部分医疗垃圾及员工生活垃圾。 ①粪便和沼渣 本项目粪便产生量约为296.59t/a、0.81t/d，养猪场采用干清粪工艺，每日清粪2～3次，清粪比例约为80%，则收集到的粪便约为237.27t/a，其余59.32t/a猪粪随冲栏废水进入污水处理系统处理。沼渣量为2.9t/a，猪粪和沼渣拟设堆肥场堆肥，则堆肥场年处理粪便和沼渣量约240.17t。 项目拟设堆肥场地面硬化并作防渗处理，场地四周设围挡并加盖顶棚，防止雨水淋入。 堆肥工艺采用秸秆调节碳氮比，根据猪粪好氧堆肥发酵的技术参数，每吨猪粪需掺入秸秆量为0.3t，则堆肥年需秸秆71.18t。堆肥粪便的起始含水率约为60%，本次评价取堆肥粪便高度为1.0m。堆肥发酵温度宜控制在55℃～65℃，发酵时间约15天，人工翻堆，发酵结束后成品含水率约为30%。堆肥成品外售给附近农户用于农田施肥。 堆肥场处理量按15d产生的粪便和沼渣计算（堆肥起始量12.8t/次），粪便密度取800kg/m3，根据上述参数计算，堆肥面积应不小于10.4m2，考虑到预留一定作业范围和余量及冬季堆肥发酵需要更长时间，评价建议应设两座堆肥场循环利用，每座面积应不小于20m2。 经计算，养殖场年产成品堆肥177.9t。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的要求，堆肥场宜设有至少能容纳6个月堆肥产量的贮存设施，考虑到沼渣堆肥成品量，评价建议堆肥场宜设置一个90m3堆肥成品贮存池贮存堆肥成品。 根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），采用间歇式堆肥处理时，粪便贮存池的有效容积应按至少能容纳6个月粪便产生量计算。本项目清粪收集的粪便量为237.27t/a，则场区应设置不小于119m3的粪便贮存池。评价建议场区建设一座120m3的粪便贮存池贮存猪粪，粪便贮存池密闭。 经采取上述好氧堆肥处理后，场区产生的猪只粪便可以实现无害化处理，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6的要求。评价建议建设单位做好堆肥场和粪便贮存池、堆肥成品池的防渗工作，并按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求进行好氧堆肥，并保证发酵结束后成品堆肥满足以下要求：碳氮比不大于20:1；含水率为20%～35%；符合《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）要求；耗氧速率趋于稳定；腐熟度大于等于Ⅳ级。 ②病死猪 病死猪只的处理和处置：根据同类企业类比调查和有关资料统计，猪只的死亡率一般占存栏量的2％左右，按照本项目常年520头存栏量算，病死猪只为11头/a，平均重量以40kg/头计，则本项目病死猪产生量约0.44t/a，考虑到猪肉的密度，病死猪只产生量约为0.44m3。 由于项目场区无安全焚烧病死猪的条件，因此按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》的有关规定，采用深埋井填埋的方式处理病死猪只。本项目拟在堆肥场附近设直径为1m、深为4m的安全填埋井2座，内为混凝土结构。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的石灰，确保猪只尸体得到被完全销毁。井填好后，用粘土填埋压实并封口，保证安全干净。项目填埋井容积6.28m3，年病死猪只产生量所占井容积只有0.44m3，因此填埋井容积能够满足项目填埋需求。 ③医疗废物 项目设置消毒室定期对猪舍及猪进行消毒和检疫，会产生部分医疗垃圾。该部分废物产生量较少且不连续，年约产生0.5t，评价建议将该部分医疗垃圾收集后暂存于医疗固废暂存池，定期运往有资质的单位处理处置。 ④生活垃圾 本项目拟定劳动人员5人，员工生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则产生量为0.9t/a。生活垃圾集中收集后暂存于生活垃圾收集桶，由环卫部门定期运往垃圾中转站处置。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 （5）沼气风险分析 本项目生产过程中涉及的易燃物质主要为沼气，场区内沼气产生量5.8m3/d，项目配套设置有4m3的沼气贮存柜用于贮存沼气。沼气主要成分为甲烷，属易燃危险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，本次环境风险分析重点对沼气的贮存进行分析。 沼气贮存柜如果密封不严，或者操作不规范，可能导致的风险事故为火灾爆炸风险，爆炸必须具备三个条件：一定的甲烷浓度、一定的引火温度和足够的氧浓度。 针对本项目的特点，本报告建议在运行阶段应采取以下安全防范措施： ①沼气工程建成并运营后，及时检查设备、管道、管件等的密封性，使沼气池、贮气柜和输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄露； ②对爆炸、火灾危害场所内可能产生的静电危害的物体采取工业静电防范措施； ③沼气贮存柜严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定安装设定安全阀，防止超压后的危害； ④在厌氧池附近应设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品； ⑤提高安全意识，制定各项环保安全制度。 评价建议制定如下应急预案： 应急救援组织。建设单位设专人指挥领导应急救援、负责制定事故应预案、检查督促事故预防措施及应急救援的准备工作； 现场事故处置。火灾处理方法：迅速对起火点采取隔离措施，并采用灭火剂进行灭火。转移火场周围依然物质，以防火源扩大。 （6）公共参与 本项目东南侧有金井沟村八组房屋22户，其中已经搬往袁庄移民小区住的有7户，搬往新密市市区住的有8户，现在住在本地的有7户，其中6户（32人）申请依托国家和新密市的扶贫补助政策，于2013年年底之前搬往米村镇新型社区——柿树湾社区和杨岗社区，这两社区距本项目分别为3.9km和4.2km；剩余一户为五保户（1人），由金井沟村村委会安排住处。现状住在本地的7户中，最近的一户与项目距离130m，最远的一户与项目距离400m。 本项目建设单位与评价单位非常重视公众参与的作用，并对此开展了较为全面详细的公众参与活动，通过公众参与的调查研究，了解公众对该项目的认知情况，了解他们对项目建设的态度和建议，并把参与调查的公众的意见、建议反馈给建设单位和工程设计单位，督促其在项目的设计、施工及营运过程中，加强环境管理和采取切实可行的环保措施，将项目建设对环境的影响减至最轻，促进项目的环境、经济和社会效益的协调发展。 3、评价结论 ①本项目属于畜牧业中猪的饲养。根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》，项目属于畜禽标准规模养殖技术开发与应用，为鼓励类，符合国家产业政策的要求。 - ②本项目位于新密市米村镇金井沟村八组，用地属于未利用地；项目不在《新密市人民政府关于印发新密市畜禽养殖禁养区和限养区划定方案的通知》（新密政〔2010〕24号）中划定的禁养区、限养区非禁养区范围内，符合该通知的相关要求；项目用地条件符合新密市米村镇金井沟村土地利用总体规划图（局部），同时项目也不在《禽畜养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定的禁建区域内，满足该技术规范的相关要求。 经预测，项目实施后各项污染物均能实现达标排放，对周围环境的影响较小，因此项目选址从环境的角度是合理的。 ③本项目的养殖场分为养殖区和管理区，养殖区由四栋猪舍组成组成，布置上形成了一个工贯性的生长链，转入转出路线简单、方便。管理区主要为1间消毒室和1间饲料库（含值班室）。项目主要环保工程有污水处理设施、堆肥场和填埋井，污水处理设施处于场区西南角，堆肥场和填埋井布置于西场界，均不在猪舍及管理区常年主导风向的上风向，因此对猪舍及管理区影响较小。 从养殖场区布置与外环境关系上分析，在本项目确定的大气环境防护距离范围内无敏感点（详见环境影响分析章节），可以满足大气环境防护距离的要求。 经现场调查，为避免雨期山坡上流下来的雨水对项目场地的冲刷，项目已在场区北侧山脚下设300m3集水池，将这些雨水收集起来用于冲洗猪舍。项目在后期建设中应将污水排水沟、粪便贮存池、堆肥场、堆肥成品贮存池、污水处理设施等做严格的防渗处理；污水排水沟加盖，采取封闭输送，项目养殖区，粪便贮存池、堆肥场、堆肥成品贮存池、污水处理站均设置围堰。将项目西侧老井出口严格封闭，井口周围设围堰，防止雨水进入；经过井口上方的污水排水管采用架空式，排水管使用防渗性能较好的水管，严格做好防护，避免项目养殖废水进入老井。场区建筑物上增设雨水排水管，地面硬化并增设雨水导流槽、雨水收集池，促使雨期初期雨水由雨水管流下并顺着导流槽流进雨水收集池中。 综上，本项目功能分区明确，总平面布置合理。 ④本项目产生的养殖废水、生活污水总量为1311.1m3/a。本项目生活污水与养殖废水一起经格栅、沉砂集水池、固液分离、水解酸化后进入厌氧反应池进行厌氧发酵。沼液可用于农田施肥，沼渣经添加秸秆发酵后堆肥利用，沼气部分作为场区用能，剩余部分安全放空燃烧。评价建议做好猪舍和场区地面硬化，并设置沼液贮存池，配备输送车辆以实现沼液的综合利用。 经采取以上措施，项目产生的废水对周围水环境影响较小。 ⑤本项目产生恶臭气体的来源主要为各猪舍、粪便贮存池、堆肥场和污水处理站，恶臭气体主要成分为NH3和H2S，这些恶臭气体均已无组织形式排放。本次评价将四栋猪舍、污水处理站、粪便贮存池和堆肥场整体看做一个面源进行分析，类比一般猪类养殖场恶臭污染物产生源强，本项目无组织NH3的产生量约为0.116kg/h，H2S的产生量约为0.013kg/h。 经类比一般猪类养殖场恶臭浓度，本项目场界下风向处臭气浓度约为50，上风向处臭气浓度约为40，能够符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准中臭气浓度（无量纲）70的要求。根据评价对项目无组织NH3和H2S场界浓度预测的结果可知，本项目场界NH3和H2S的浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表一中二级标准限值的要求。 综合大气环境防护距离计算结果和卫生防护距离计算结果，本项目确定的各猪舍、污水处理站无组织NH3和H2S排放卫生防护距离为100m，即项目东场界外100m，南场界外100m，西场界外100m，北场界外100m，该卫生防护距离内无敏感点。 因此，本项目无组织恶臭气体NH3和H2S对周围大气环境影响较小。 ⑥本项目产生的固废主要为猪只粪便、沼渣、病死猪只、部分医疗垃圾以及员工日常生活垃圾。 场区猪粪和沼渣设堆肥场进行好氧堆肥，腐熟后拟由附近村民拉走用于农田施肥。场区猪只粪便产生量为296.59t/a，清粪比例约为80%，则收集到的粪便约237.27t/a，其余粪便随冲洗水进入污水处理系统处理；污水处理产生的沼渣量为2.9t/a。因此，堆肥场年处理粪便和沼渣量共240.17t。评价建议场区建设一个16m2的堆肥场进场堆肥，堆肥场可以采用半地上式，场地挖深1.5m，底面用混凝土垫高0.3m，地面上四面和顶棚使用彩钢瓦做围挡，防止雨水淋入。 本项目病死猪的产生量约为0.44t/a。评价建议场区建设一座安全填埋井，用于处置猪只饲养过程中因疾病等原因死亡而产生的死尸。 本项目生活垃圾产生量约为0.9t/a。该部分生活垃圾收集后由环卫部门运往米村镇垃圾中转站处理处置。 项目设置消毒室定期对猪舍及猪进行消毒和检疫，该部分医疗固废产生量较少且不连续，年约产生0.5t，评价建议该部分危废设单独医疗固废暂存池收集存放，定期运往有资质的单位处理处置。 本项目产生的各项固体废物均能得到妥善保存及合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染，项目固废对周围环境影响较小。 ⑦本项目产生的噪声主要为猪舍中的猪叫声、饲料粉碎机噪声以及沼气工程水泵产生的噪声。经采取隔声减震、采用低噪声设备等措施，项目营运期场界噪声昼间噪声值为49.8～53.8dB（A），夜间43.2～46.7dB（A），可以满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。距离厂界最近的敏感点为项目东南侧金井沟村八组7户待迁居民，经过距离衰减后，噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 因此，项目运行对周围声环境影响较小。 ⑧本项目存在的环境风险主要为沼气储气柜发生火灾、爆炸的风险以及猪只出现疫病的风险。经分析，项目不存在重大风险源。经采取一定的风险防范措施，项目的风险水平是可以接受的。 ⑨本次评价采用了发放公众意见调查表的方式征求公众意见。100%的公众支持该项目的建设，公众要求项目应严格落实各项环保治理措施，并认真加强运行管理，最大限度的降低污染物排放量，减小工程对环境的影响，使项目在改善区域环境的同时具有良好的社会、环境效益。 5、评价建议 （1）施工期文明施工，合理安排施工时间，对高噪声源合理布局，尽量采取封闭措施，将施工扰民影响降到最低。 （2）评价要求厌氧发酵罐和储气柜都应采用密封性能良好的设备。 （3）加强对厌氧反应池的日常管理，由粗放型向节约型管理方向提高。 （4）评价要求病死猪应严格按照要求进行处理，不得进行外运出售。 （5）评价要求场区根据消防规定要求，设置消火栓和灭火器。

环评提出的环保措施： 环评提出的环保措施及验收清单见表9。 表9 环保设施验收及环保投资一览表 污染物类别; 环保措施; 规格; 数量; 投资额（万元）. 废水; 养殖废水、 生活污水; 污水处理工艺：格栅+沉砂集水池+水解酸化池+厌氧反应，加热系统采用太阳能加热; 沉砂集水池容积10m3；水解酸化池容积15m3；厌氧反应池容积100m3; 各1座; 14. 沼液贮存池; 容积350m3; 1座; 3.0. 沼气贮存柜; 4m3; 1座; 0.3. 沼气取暖灯; /; 2套; 0.2. 沼气火炬; /; 1套; 0.1. 雨水; 雨水收集池; 70m3; 1座; 0.3. 废气; 猪舍恶臭污染物; 排风扇; 风机风量2000m3/h; 4组; 0.7. 噪声; 基础减振、房间隔声; /; /; 1.0. 固废; 猪只粪便; 堆肥场; 面积20m2; 2座; 3.3. 粪便贮存池; 容积120m3; 1座; 1.4. 堆肥成品贮存池; 容积90m3; 1座; 1.1. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; /; 1个; 0.1. 病死猪; 安全填埋井; Φ1m，深度4m; 1座; 0.3. 医疗垃圾; 医疗固废暂存池; 容积2m3; 1座; 0.1. 合计; 25.9.

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业）： 该项目由郑州市环保局以郑环然[2013]16号文批复如下： 一、同意新密市环保局的审查意见，原则同意河南首创环保科技有限公司编制的《新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目环境影响报告表》，你单位要按照报告表和本意见进行认真整改并据此落实各项环境保护措施和环保投资。 二、该项目位于新密市米村镇金井沟村八组，生产场地为租用米村镇金井沟村土地，鉴于部分设施已建成，一旦政府征用该项目所占土地或有其它规定，新密市摩旗寨养殖场必须无条件遵守和服从政府规划和有关规定。 三、结合该项目现有建设和生产现状，新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目整改过程中应重点落实以下要求： 1、养殖废水和生活污水全部进入300m3沼气工程，经USR厌氧发酵工艺处理后，产生的沼气经4m3沼气贮存柜、用于场区猪舍取暖和食堂炊事用能等；产生的沼液经350m3沼液暂存池收集后，供米村镇金井沟村用于农田施肥浇灌，不得外排；厂区内实行雨污分流，严禁采用明沟布设，初期雨水经项目饲料库东侧70m3雨水收集池收集后，用于猪舍冲洗，不得外排。 2、及时清扫猪舍，减少粪便堆存，及时进行通风，保持猪舍清洁；加强对沼气池、粪便贮存池和堆肥场的密闭、除臭工作，减少恶臭气体排放，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；加强厂区及周边绿化，减缓恶臭气体对周围环境的影响，达到《除臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。 3、饲料粉碎机、水泵及通风设备安装在室内，采取隔声、减震等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、该项目采取干清粪工艺，产生的猪粪、沼渣经120m3的贮存池收集后，进入两个20m2的堆肥场进行好氧堆肥，产生的成品粪肥经90m3成品贮存池收集后，外售给周边农户用于农田施肥，不得随意堆放；病死猪经2个填埋井填埋，不得随意处置；防疫产生的医疗垃圾经2m3医疗固废暂存池收集后，交由有资质的单位处置，达到《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求；生活垃圾经集中收集后运至新密市垃圾处理站处理，不得随意丢弃。 四、项目整改到位后，建设单位必须及时向我局申请，经核实批准后方可试运行，试运行3个月内申请环保验收，经验收合格后，方可正式运行。 五、新密市环保局负责该项目整改过程和日常监督检查工作。

6  环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 |  | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及 未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 |  | / |  | / | / |
| 施工期 |  | / |  | / | / |
| 运营期 | 污染影响 | 废水 | 厂区内实行雨污分流，严禁采用明沟布设，初期雨水经项目饲料库东侧70m3雨水收集池收集后，用于猪舍冲洗，不得外排。 | 已落实 | 已在饲料库东侧设置70m3雨水收集池，项目厂区北侧山脚下设雨水300m3雨水收集池收集厂区及由北侧山坡汇集的雨水，收集池收集后，用于猪舍冲洗，不得外排。 |
|  |  |  | 养殖废水和生活污水全部进入300m3沼气工程，经USR厌氧发酵工艺处理后，产生的沼气经4m3沼气贮存柜、用于场区猪舍取暖和食堂炊事用能等；产生的沼液经350m3沼液暂存池收集后，供米村镇金井沟村用于农田施肥浇灌，不得外排。 | 已落实 | 本项目不设食堂，养殖废水和生活污水全部进入2座280m3（共560m3）的沼气工程，进行厌氧发酵，经USR厌氧发酵工艺处理后，产生的沼气经16m3沼气贮存柜、用于场区猪舍取暖和夜间照明；产生的沼液经350m3沼液暂存池收集后，供米村镇金井沟村用于农田施肥浇灌，不外排。 |
|  |  | 废气 | 加强猪舍通风，采用干清粪工艺并做到日产日清；污水处理站及粪便贮存池密闭；堆肥场定期喷淋生化除臭剂；加强绿化，设置大气环境防护距离。 | 已落实 | 采用干清粪并实现日产日清，设置粪污处理设施3座，定期喷淋除臭剂 |
|  |  | 噪声 | 对于猪叫声，采取隔声、及时喂食。 | 已落实 | 已采取隔声，及时喂食。 |
|  |  |  | 选用低噪声生产设备，对高噪声设备采取隔声、减震等措施。 | 已落实 | 已设基础减振和房间隔声，并选用低噪声设备。 |
|  |  |  | 污水处理站水泵设置房间隔声、基础减震。 | 已落实 | 已设置房间隔声、基础减震。 |
|  |  | 固废 | 猪粪和沼渣好氧堆肥处理，处理后的成品肥料用于农田施肥，可实现综合利用。 | 已落实 | 已建设堆肥场1座，堆肥场所堆肥场面积为40m2，成品贮存池120m3，本项目建设单位设置的粪便贮存池为1座容积96m3，堆肥成品定期用于农田施肥，实现综合利用 |
|  |  |  | 病死猪设2座Φ1m、深4m的安全填埋井填埋妥善处置。 | 已落实 | 已建设安全填埋井2座（Φ1m，深度4m），满足养殖需求。 |
|  |  |  | 防疫产生的医疗垃圾设医疗固废暂存池暂存，定期运至新密市医疗垃圾处置中心处置。 | 已落实 | 已设置医疗废物暂存箱2个，废物定期交由新密市医疗废物集中处理单位处理。 |
|  |  |  | 生活垃圾经集中收集后运至新密市垃圾处理站处理。 | 已落实 | 已设置生活垃圾收集箱1个。 |
|  | 社会影响 | / |  |  |  |

新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目采取的环保措施详见环境保护设施实景图（附图四）。

7  环境影响调查

| 施工期 | 污染影响 | 经现场踏勘，本项目猪舍、饲料库和消毒室等主体工程已经建成，剩余工程主要为污水处理设施、堆肥场和填埋井等环保设施的建设，施工过程排放污染物较少，对周围的水体、大气、声环境影响较小，因此本报告对施工期的环境影响不予分析。施工期的废气、废水、固废都进行了有效处理，施工期对环境的污染影响不大。 施工期间，建设单位协调好与周围居民的关系，施工期间没有对居民造成不良影响。 |
| --- | --- | --- |
|  | 生态影响 |  |
|  | 社会影响 |  |
| 运行期 | 污染影响 | 1、水环境 （1）猪舍结构及清粪工艺 经调查，本项目猪舍采用砖混结构，猪舍配备有铁锹、扫帚及粪车，人工干清粪将猪粪运至堆肥场堆肥。每日粪便清理2次，清粪比例约为80%，大于《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）清粪比例为70%的要求。粪便送至堆肥场进行好氧堆肥发酵，尿液及未清扫干净的粪便随冲栏废水进入污水处理站进行厌氧处理。 （2）雨污分流情况 本项目养殖场实行雨污分流制。 经调查，本项目场区已在饲料库东侧设置70m3雨水收集池，已设置雨水导流槽，防止强降雨时雨水顺地顺势流入污水排水沟，以此实现雨污分流，减少污水处理设施的负担；其次，猪舍导流槽与车间外的排污暗渠相连，暗渠上均加盖有混泥土预制板，猪舍导流槽加盖有石棉瓦进行遮盖，防止雨水混入，增加污水处理设施负荷；最后，建设单位在项目厂区北侧山脚下设雨水300m3雨水收集池收集厂区及由北侧山坡汇集的雨水，用于厂区地面的冲洗；在项目南侧建设了1套“格栅+沉砂集水+水解酸化+厌氧反应”污水处理设施，收集处理厂区内污水。 （3）粪污产生量 经调查，项目场区现实际存栏猪只约506头，劳动定员6人，场内不设食宿。本项目产生的污水主要来源于场内员工生活污水及含少量粪便的养殖废水。 - 员工生活污水 本项目劳动定员为6人，实行两班制，员工均不在场内就餐。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），企业管理人员、车间工人的生活用水一般宜采用30～50L/人•班，本项目取40L/人•班，则用水量为0.24m3/d（87.6m3/a），排水量按80%计，为0.192m3/d（70.08m3/a）。类比一般生活污水水质，主要污染物产生浓度分别为COD：240mg/L，BOD5：120mg/L，SS：180mg/L，NH3-N：21mg/L。 - 项目场区现实际存栏猪只约506头，其中仔猪345头，根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（试行）》（征求意见稿）表2中水污染物的产生源强类比，养猪行业采用干清粪技术水污染物产生量为8kg/头•d（包括尿液、冲洗水及少量生活污水），因此项目养殖废水产生量按8kg/头•d计算，其中仔猪水污染物产生量减半计算，则项目养殖废水的产生量为974.55m3/a，即2.67m3/d。 综上，目前厂区内污水产生量为1044.63m3/a，2.86m3/d。 （4）粪污处理处置措施 经调查，本项目采用人工干清粪，为了便于清粪和养殖废水的收集，猪舍已经建成中间高，两边低的混凝土地面，并设污水导流槽，舍外围绕墙根建成污水排放沟，项目运营后可实现将全部污水导流入污水处理设施。为了防止雨水进入污水收集和处理设施，评价建议项目对污水排放沟加盖，养殖区地面硬化并设雨水导流槽、雨水收集池，防止强降雨时雨水顺地势流入污水排水沟，以此实现雨污分流，减少污水处理设施处理负担。 项目所在区域周围农田面积较大，具有足够土地消纳低浓度沼液，并有一定的轮作面积，本项目建设单位选用了厌氧处理工艺，厌氧发酵设备采用USR升流式固体厌氧反应器。 经调查，项目废水和粪污经处理后可综合利用，各项贮存设施可满足相关规范的要求，项目粪污综合利用不排放，不会对周围地表水、地下水及土壤产生不良影响。目前污水处理工程各构筑物均已建设完成，已投入使用，可以满足项目目前及预计存栏量520只猪时的处理需求。 表10 已建成的污水处理设施各构筑物规格一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 设计水力停留时间. 1; 沉砂集水池; 10m3; 1座; 2d. 2; 水解酸化池; 15m3; 1座; 3d. 3; 厌氧反应池; 280m3; 2座; 165d. 4; 沼液贮存池; 350m3; 1座; /. 5; 沼气贮存柜; 16m3; 1座; /. （5）沼气利用分析 经调查，项目已建成1座16m3贮气柜。项目沼气产生量很少、甲烷含量低，且本项目不在场内设置食堂，场区无合适的沼气用能点，因此评价建议项目产生的沼气部分用作取暖用能，用不完的设置沼气灯做夜间照明使用，减少能源浪费。 （6）污水处理效果分析 经分析，项目养殖废水产生量为974.55m3/a，即2.67m3/d。类比《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A中畜禽养殖场废水中污染物浓度和pH值产生情况及相似养殖项目污染物产生情况，猪养殖采用干清粪技术，各项污染物的产生浓度为pH：6.3～7.5，COD：2510mg/L、BOD5：1180mg/L、SS：1400mg/L、氨氮：234mg/L、总氮：317mg/L、总磷：34.7mg/L，粪大肠菌群：36.8万个/L。 本项目生活污水与养殖废水一起经格栅、沉砂集水池、固液分离、水解酸化后进入厌氧反应池。养殖废水与生活污水混合后的废水水质为COD：2354mg/L，BOD5：1106mg/L，SS：1316mg/L，NH3-N：218mg/L，总磷：31mg/L，粪大肠菌群：34.3万个/L。 经调查，建设单位已建设处理能力为3.6m3/d污水处理设施1套。污水处理设施中沼气池（USR厌氧反应池）水力停留时间约25d，发酵温度约为33℃～35℃。为了确保发酵温度，厌氧发酵罐外部需附加保温层保温，以降低热量散失。为保证厌氧反应的正常启动以及热源的稳定性，冬季要特别使用太阳能加热恒温系统供热。项目产生的废水经污水处理设施处理后各污染物的去除效率及出水水质见下表。 表11 项目污水处理设施去除效率及进出口水质一览表 单位：mg/L 项 目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 处理前混合水质; 2354; 1106; 1316; 218; 31. 预处理; 出水; 2001; 973; 987; 116; 31. 去除率%; 15; 12; 25; 47; /. 沉砂集水池; 出水; 1501; 632; 494; 75; 20. 去除率%; 25; 35; 50; 35; 35. 水解酸化; 出水; 1501; 632; 494; 75; 20. 去除率%; /; /; /; /; /. 厌氧发酵; 出水; 375; 133; 148; 75; 7. 去除率%; 75; 79; 70; /; 65. 污水处理设施出口; 375; 133; 148; 75; 7. 总去除率%; 84; 88; 89; 66; 77. 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）; 400; 150; 200; 80; 8.0. 由上表可以看出，项目场区废水经污水处理设施处理后出水浓度可以满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度的要求，处理后的沼液拟由附近村民运走用于农田施肥。 |
|  | 污染影响 | 2、环境空气 本项目产生的大气污染物主要为养殖区饲料加工过程中产生的粉尘、猪只饲养过程中产生的恶臭。 - 恶臭气体 经调查，建设单位采用干清粪工艺，清粪频率较高；沼气反应池密闭较严，粪污采用暗渠输送，可有效降低粪便恶臭产生。 类比一般猪类养殖场恶臭浓度，可知本项目场界下风向处臭气浓度约为50，上风向处臭气浓度约为40，能够符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准中臭气浓度（无量纲）70的要求，由此可见项目防恶臭措施可行。 根据项目环境影响报告表内容，项目大气环境防护距离为场界外100m，经调查，项目卫生防护距离内无其他环境空气保护目标，项目东南侧米村镇金井沟村八组现状住在本地的5户居民中最近一户距离项目约130m，不在项目确定的卫生防护距离内；现状住在本地的5户已经申请依托国家和新密市的扶贫补助政策，于2014年年底之前或2015年上半年搬往米村镇新型社区——柿树湾社区和杨岗社区，两社区距离本项目分别为3.9km和4.2km；不在项目大气环境防护距离范围内，项目大气环境防护距离内无学校、行政机构、居民点等环境空气保护目标。 本项目建设单位新密市摩旗寨养殖场承诺，企业运行期间，产生的环境问题一旦遭到居民投诉，将立即停产并协调解决。 （2）粉尘 项目产生的粉尘主要为饲料粉碎过程中产生的玉米、麦麸及浓缩饲料的粉末物质。 经调查，项目设有专门的饲料库加工饲料，饲料倾倒粉尘产生量小，基本不会进入外界环境；饲料粉碎机为封闭式，并自带简易布袋除尘，可有效抑制粉尘的产生。因此粉尘对大气产生的影响极小。 3、声环境 本项目主要噪声设备为猪叫声、饲料粉碎过程中产生的噪声以及污水处理设施水泵产生的噪声。 经调查，项目饲料机及水泵选用低噪声设备，采取基础减振和隔声措施。场区工作人员及时喂食猪只并清扫猪舍，猪舍发生受惊现象较少，且本项目场区距周围居民点较远，因此噪声经采取降噪措施后对周围声环境影响较小，不会产生噪声扰民现象。 4、固体废物 （1）猪粪混合物 经调查，项目目前共有506头猪，项目产生的固废主要为猪粪242.28t/a、0.66t/d。养猪场采用干清粪工艺，每日清粪2～3次，清粪比例约为80%，则收集到的粪便约为193.82t/a，其余48.46t/a猪粪随冲栏废水进入污水处理系统处理。 根据有关调查结果分析，每千克猪粪的干物质含量为20%，猪粪的产沼气率为0.3m3/kg干物质。进入污水处理设施的粪便约为48.46t/a，其中干物质含量9.69t/a。进入污水处理设施的粪便干物质60%在厌氧处理过程中损耗（约5.81t/a），剩余40%的干物质进入沼渣和沼液中，其中进入沼渣中的约为60%（约2.33t/a），进入沼液中的约为40%（约1.55t/a）。则污水处理产生沼渣量为2.33t/a。 根据猪粪好氧堆肥发酵的技术参数，每吨猪粪需掺入秸秆量为0.3t调节碳氮比，则年需加入秸秆量为58.84t。本次评价取堆肥粪便高度为1.0m。堆肥粪便的起始含水率约为60%，本次评价取堆肥粪便高度为1.0m。堆肥发酵温度宜控制在55℃～65℃，发酵时间约15天，人工翻堆，发酵结束后成品含水率约为30%。堆肥成品外售给附近农户用于农田施肥，本项目已签订了粪肥利用协议，见附件5。 综上计算，本项目存栏506只猪时，收集的粪便量为193.82t/a，污水处理设施产生的沼渣量为2.33t/a，加入秸秆量为58.84t/a。 ①堆肥场 经调查，本项目目前设置的堆肥场面积为42m2（5m×8m），围堰高约1.0m，数量为1座，堆肥时分区堆肥场循环利用，可以满足项目原环评设计要求。 ②堆肥成品贮存池 经调查，本项目建设单位已经设置了1座长12m、宽8m、围堰高约1.0m、全地上结构的堆肥成品贮存池，满足原环评设计容量90m3需求。 ③粪便贮存池 经调查，本项目建设单位已建成的粪便贮存池为1座长15m、宽8m、围堰高1.0m的粪便贮存池，满足原环评设计容量120m3的要求。 根据现场调查，项目建设单位已于项目堆肥场南侧设置容积约0.4m3的渗滤液收集池，用于收集堆肥时，新鲜粪便渗出的少量渗滤液，收集后进入沼气工程进行发酵处理。 （2）病死猪 经调查，场区已建的2座填埋井安全填埋，填埋井规格为H=4m、Φ=1m，并对填埋井设置盖板，可以满足环评要求，待现有填埋井剩余容积较小时再建设新的安全填埋井。 （3）医疗废物 经调查，建设单位已设置容积约1m3的医疗废物暂存箱各1个，用于临时存放医疗垃圾，暂存后定期交由有资质的单位处理，医疗废物暂存箱本身带有封盖，且置于室内。 （4）生活垃圾 本项目养殖区劳动定员6人，生活垃圾产生量约为1.1t/a。 经调查，项目场区已设置1个生活垃圾桶，生活垃圾定期运往垃圾中转站由环卫部门统一处理处置。 经采取以上措施，项目产生的各项固废均可实现合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染。 |
|  | 社会 影响 | 现状住在本地的5户已经申请依托国家和新密市的扶贫补助政策，于2014年年底之前或2015年上半年搬往米村镇新型社区——柿树湾社区和杨岗社区，已对本项目尚未搬迁的5户居民进行的公共参与调查，见附件6。经调查，运营期新密市摩旗寨养殖场未与周围居民产生纠纷，未发生群众投诉事件。且企业承诺，若发生投诉事件，将立即停产进行整改，见附件4。 |

8  环境质量及污染源监测

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | / | / | / | / |
| 水 | / | / | / | / |
| 气 | / | / | / | / |
| 声 | / | / | / | / |
| 电磁 振动 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

备注：由于本项目属于养殖项目，项目废水经厌氧处理后综合利用，厌氧消化产生的沼气作为场区燃料利用；产噪设备较少且均位于饲料车间内，运营时间较短，对周围声环境影响较小因此，本项目验收期间不再对该项目进行环境质量及污染源监测。

9  调查结论与建议

调查结论及建议： 1、工程建设概况 新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目位于新密市袁庄乡吴家庄村。项目总投资100万元，环保投资25.9万元，占总投资的25.9%。养殖区占地面积5600m2，已建设4栋猪舍（共1440m2）和1间饲料库（240m2，含1间值班室），配套建设处理能力3.6m3/d污水处理系统1套，沼液暂存池、粪便贮存场所、安全填埋井、生活垃圾桶等均落实到位。 2、环保措施落实情况 现场调查结果表明，新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目基本落实了环境保护主管部门批复意见、环境影响报告表中提出的各项环保措施。生活污水、恶臭、粉尘、设备噪声等均采取了相应的治理措施，运行效果良好。 本项目根据国家《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》的要求，进行了环境影响评价。在项目建设过程中，环保设施和主体工程同时建设，并做到了与主体工程同步投入运行，较好的执行了建设项目“三同时”要求。 3、环境影响调查 （1）水环境 本项目猪舍采用干清粪技术，及时清粪，场区雨污分流系统较为完善。养殖产生粪便、尿液、冲洗水及员工生活污水等建设沼气工程处理，产生的沼气定期排放燃烧，沼液和沼渣用于农田施肥、可完全综合利用，不会对周围水环境产生明显影响。 （2）环境空气 本项目产生恶臭气体的来源主要为各猪舍、粪便贮存池、堆肥场和污水处理站，恶臭气体主要成分为NH3和H2S，这些恶臭气体均已无组织形式排放。 场区粪污处理及暂存设施加强封闭，卫生防护距离内无环境空气保护目标。 因此，经采取以上措施，项目对周围大气环境影响较小。 （3）声环境 本项目高噪声设备经采取选用低噪声设备、基础减震、隔声等措施后不会对周围声环境产生明显影响。 （4）固体废物 本项目病死猪建设2座安全填埋井进行填埋，猪粪经好氧堆肥后用于农田施肥；防疫等产生的废物设医疗固废暂存箱暂存，定期送有资质单位处理处置，生活垃圾经生活垃圾桶收集后定期运往垃圾中转站由环卫部门统一处理处置。 各项固废均可实现合理处理处置，不会对周围环境产生二次污染。 4、验收调查建议 针对调查期间存在的问题及项目运行中可能出现的问题，提出如下建议： （1）加强沼气贮存柜的管理，完善沼气消纳措施，合理利用沼气能源，确保不发生安全事故及减少能源的浪费； （2）加强厂区管理，加强污染防治设施设备管理和维护，确保正常运行，按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求对粪污进行无害化处理； （3）加强环境保护设施的日常维护和管理，确保场区粪污综合利用、不排放； （4）进一步加强环境保护的重要性教育，不断提高职工的环境保护工作意识，做到经济建设和环境保护协调发展。 5、验收调查结论 新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目按照环评报告表、环评批复及变更报告的要求建设了污水处理工程、沼气工程、粪污储运设施以及病死猪处置设施，各项措施能够落到实处。项目卫生防护距离内无环境空气保护目标，项目对周围环境影响较小。评价建议加快沼气工程的后续建设，争取早日投入运行；加强环保设施中的沼气消纳措施的落实情况。在建设单位承诺落实本调查报告表提出的完善环保措施和建议的前提下，该项目不存在重大环境问题。新密市摩旗寨养殖场年出栏1200头商品猪项目的建设对区域环境影响较小，基本符合环境管理要求，总体上可以达到建设项目竣工环境保护验收的条件，建议本项目通过环境保护验收。