负责验收的环境行政主管部门验收意见： - 郑环验表〔2014〕33 号 白象食品股份有限公司： 你公司上报的《白象食品股份有限公司扩建挂面生产建设项目》及相关材料收悉。该项目环保验收事项已在我局网站公示期满。经研究，批复如下： 一、经对项目的环保设施进行现场检查，并对郑州市环境保护监测中心站编制的《白象食品股份有限公司扩建挂面生产建设项目》进行审查，我局认为，该项目落实了环评及批复文件提出的环保措施和要求，污染物排放满足相应标准及总量控制要求，项目竣工环境保护验收合格。 二、该项目已建成并正常使用的环境保护设施主要包括以下内容： 1.倒面工序采用人工。安装集气装置和袋式收尘器。 2.污水处理站进行改造（采用气浮+AO+混凝沉淀+过滤工艺，规模900m3／天），外排水化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油浓度达到《要求。 3.对高噪声设备采取了隔声、减震等措施。 4.运营期间固体废物做到分类收集、处置。 三、郑州市环境保护监测中心站对该项目进行的环境监测结果表明： 1.废水满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4一级标准要求（其中COD≤50 mg/L, 氨氮≤5 mg/L）。 2.噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 4.总量完成全长外排废水化学需氧量排放总量9.54吨/年，氨氮排放总量0.26吨/年，满足郑州市环保局核定总量控制指标要求。 四、自本批复下达之日起，该项目可以正式投入生产。不经环保部门同意，该项目的各项配套环保设施不得擅自停运，更不得擅自拆除；生产过程中，各项污染物排放不得突破郑州市环保局分配的增量指标。 五、项目日常环保监督检查工作由新郑市环保局负责。 经办人 2014年7月7日